Wykaz materiałów/urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta materiałów/urządzeń oferowanych przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla materiałów/urządzeń przeznaczonych do wbudowania | Materiał/urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub Marka Handlowa-Producent* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaprawa wyrównująca: - grubość jednej warstwy – do 10mm, - czas urabialności – ok. 30 min, - czas twardnienia – do 60 min, - obciążenie ruchem pieszym – po 3 godzinach, - czas oczekiwania do klejenia – do 12 godzin. |  |
| 2 | Preparat do gruntowania podłoży: - głęboko penetrujący na bazie dyspersji akrylowej - stosowanie w temperaturze od +5o C - czas schnięcia jednej warstwy – do 2 godzin |  |
| 3 | Płytki ceramiczne ścienne: Płytki: wielkość 20x25cm szkliwione, kolor – do uzgodnienia z zamawiającym Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa |  |
| 4 | Płytki podłogowe: - gres 30x30cm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - wykonane jako antypoślizgowe - nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. |  |
| 5 | Tapeta winylowa - wzór do uzgodnienia z użytkownikiem - do klejenia na styk - odporność na zmywanie i detergenty - odporność na promienie UV |  |
| 6 | Zaprawa klejowa: do klejenia płytek na podłożu cementowo-wapiennym o zwiększonej odporności na działanie wody, wysokoelastyczna. przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut Zaprawa do spoinowania: o zwiększonej odporności na działanie wody, barwa do uzgodnienia z użytkownikiem. Kleje i fugi jednego producenta |  |
| 7 | Zaprawa uszczelniająca elastyczna, mostkująca rysy do uszczelniania ścian i podłóg wykładanych płytkami i płytami. Chroni przed wodą działającą bez ciśnienia w obciążonych wilgocią pomieszczeniach, np. łazienkach, natryskach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych. Do nanoszenia pędzlem, wałkiem, szpachlą |  |
| 8 | Narożniki uszczelniające wewnętrzne, zewnętrzne Narożniki z elastomerowej taśmy uszczelniającej, wzmocnione flizeliną do elastycznego i wodoszczelnego uszczelniania szczelin dylatacyjnych i złączeniowych w narożach zewnętrznych i wewnętrznych. |  |
| 9 | Taśma uszczelniającą Wzmocniona flizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca. Do stosowania w systemie z uszczelnieniami zespolonymi, przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi. Również do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. |  |
| 10 | Płytki podłogowe: 20x120cm – drewnopodobne; ścieralność V klasa ścieralności wykonane jako antypoślizgowe Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. Wielkość płytek – 20x120cm. |  |
| 11 | Farba lateksowa - odporna na szorowanie na mokro – farba klasy 1, - gęstość – min 1,4 g/cm3 , - temperatura stosowania – od +5o C, - dobrze kryjąca, matowa. |  |
| 12 | Drzwi wewnętrzne łazienkowe Szerokość otworu drzwi do łazienki – 80cm, h 200 cm. Wykonane z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnionych ramiakiem ze sklejki z przeszkleniem i kratą wentylacyjną. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronne płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,2 mm. Dwa zawiasy. Zamek z klamką łazienkowy. Ościeżnica regulowana. |  |
| 13 | Umywalka z szafką Umywalka biała półokrągła szer. 50cm, w komplecie z szafką, Szafka biała, stojąca na nóżkach metalowych (kolor chrom), lakierowana, przyścienna, drzwiczki dwudzielne, |  |
| 14 | Bateria umywalkowa stojąca z dwiema głowicami do wody ciepłej i zimnej, z mieszaczem wody gwarancja producenta min. 5 lat kolor chrom, |  |
| 15 | Brodzik –emaliowany. Brodzik z kompletnym odpływem oraz styropianowym podkładem do montażu brodzika, który zapewnia też dostęp do odpływu i kratki ściekowej, biały. Głębokość – min 15 cm. |  |
| 16 | Kabina prysznicowa Posiadająca wypełnienie z bezpiecznego szkła hartowanego. Szyba mrożona. System jezdny oparty jest o pojedyncze rolki łożyskowe mocowane w tafli szkła oraz odpinane rolki dolne. Szczelność zapewnia uszczelka magnetyczna. Wygodne przesuwanie przez chromowany i estetyczny uchwyt, mogący pełnić również funkcję wieszaka. Regulowane profile przyścienne zapewniające zniwelowanie krzywizny ściany. Konstrukcja z profili aluminiowych. |  |
| 17 | Bateria prysznicowa głowice ceramiczne kolor chrom gwarancja producenta min. 5 lat zestaw natryskowy |  |
| 18 | Wąż słuchawkowy długość min. 120mm zbrojony elastyczne PCV temp. wody do 70 stopni obciążenie do 50kg ciśnienie 6 bar |  |
| 19 | Słuchawka prysznicowa z regulacją 3 stopniową średnica minimum 100 mm z systemem oszczędności wody szybkie oczyszczenia dysz ( quickclean ) |  |

*Karty katalogowe materiałów/urządzeń, karty techniczne lub ulotki informacyjne, które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów/urządzeń oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

______________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy