#### K - DZP-272-6/18							Załącznik nr 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot zamówienia:

Malowanie wybranych pokoi studenckich w budynku Domu Studenckiego Merkury przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie

Adres obiektu:

Dom Studencki „MERKURY”

Aleja 29 Listopada 48 A

Inwestor ;

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

Kod zamówienia CPV:

45442100-8

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

Opracował :

Dział Inwestycji i Remontów UEK;

mgr inż. Dariusz Przeniosło

Kraków 2018r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Wstęp

1.1. Przedmiot zakres stosowania ST

  - Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem: „Malowaniem wybranych pokoi studenckich w budynku Domu Studenckiego Merkury przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

- Ogólny zakres robót

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej na obiekcie, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Wizja lokalna następuje w uzgodnionym terminie z upoważnionymi przedstawicielem Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Ekonomicznego (mgr inż. Dariusz Przeniosło). Ryzyko niedokonania wizji lokalnej (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji: np. niewłaściwej wyceny pracy, niewłaściwej oceny terminu wykonania zadania) ponosi wyłącznie Wykonawca. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem przed złożeniem oferty, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

W ciągu 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót Wykonawca telefonicznie ustali z Zamawiającym, Koordynatorem zadania z Działu Inwestycji i Remontów (DIR) termin spotkania na obiekcie DS. Merkury w celu omówienia zakresu prac objętych podpisaną umową. Na spotkanie przybędzie Właściciel firmy (osoba podpisująca Umowę ze strony Wykonawcy)  z osobami wykazanymi przez niego w dokumentach przetargowych (Kierownik Budowy, Brygadzista), które to osoby będą nadzorować, wykonywać zlecone prace w celu ich omówienia. Całe przedsięwzięcie budowlane przewidziane jest do realizacji w jednym etapie.

Wykonawca przedstawi za pisemnym potwierdzeniem odbioru Kierownictwu Domu Studenckiego „Merkury” i przedstawicielowi DIR odpowiedzialnemu za realizację zadania w terminie 3 dni od podpisania umowy, do akceptacji i uzgodnienia podpisany i opieczętowany przez właściciela firmy  harmonogram robót do realizacji uwzględniający: godziny rozpoczynania i zakończenia robót, uciążliwość robót wynikającą z hałasu maszyn i urządzeń, planowane zajęcie poszczególnych pomieszczeń tak, aby nie zakłócać funkcjonowania akademika pod względem jego ciągłości zakwaterowania i eksploatacji. Harmonogram ten winien uwzględniać przypadek równoczesnej realizacji, łącznie z tym zadaniem innego zadania remontowego (oprócz niniejszego zadania zamawiający ma w planie równoczesną realizację innych zadań w zakresie remontu) w tym samym czasie oraz na tych samych kondygnacjach budynku. W związku z powyższym należy założyć ewentualność  ustalenia zasad wspólnej współpracy między wykonawcami wyłonionymi z postępowań przetargowych w zakresie realizacji tych zadań w koordynacji z kierownictwem DS „Merkury” na zasadach przedstawionych w niniejszym podpunkcie.

W razie opóźnień wykonania niniejszego zamówienia przez wykonawcę w terminie umownym, Inwestor może obciążyć tegoż wykonawcę kosztami wynajmu pomieszczeń DS. „Merkury” wynikłymi z faktu konieczności wydłużenia realizacji pozostałych zadań w zakresie określonym w podpunkcie . Może to skutkować obciążeniem dodatkowymi kosztami wykonawcy niniejszego zadania związanymi z faktem ewentualnych strat DS. „Merkury” wynikłych z braku możliwości wynajmu remontowanych pokoi.

Obiekt zlokalizowany jest przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie.

Malowanie. Zakres prac obejmuje:

a)	wymianę uszkodzonych kratek wentylacyjnych

b)	udrożnienie przewodów wentylacyjnych

c)   wykonanie prac naprawczych tynków

d)   roboty szpachlarsko, malarskie

e)    wykonanie zabezpieczeń posadzek, ścian, okien, wyposażenia przed zniszczeniem podczas wykonywania prac

f)   wykonanie prac towarzyszących rozkucia, uszczelnienia, uzupełnienia, zabezpieczenia

g)    naprawa uszkodzonych, odklejonych wykładzin z PCV od ścian

h)   wnoszenie wynoszenie wyposażenia meblowego z pomieszczeń

i)   wywóz utylizacje materiału rozbiórkowego

3 Zakres i opis prac do wykonania:

Prace remontowe wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Malowanie:

Wykonawca do prac skieruje wykwalifikowanych pracowników. Należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o otrzymany przedmiar robót i wytyczne w specyfikacji technicznej zamówienia. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie. Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby nie  objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm – muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydana przez upoważnione do tego jednostki. Wszystkie używane do tego materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, i być gatunku pierwszego. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia , bez których nie można go wykonać. Rozliczenie wykonanych prac będzie w oparciu o ceny jednostkowe Wykonawcy przemnożone przez ilość wykonanych prac. Usunięcie gruzu i odpadów poremontowych, z budynku odbywać się będzie na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt. Może także zachodzić konieczność pracy na dwie zmiany i w dni świąteczne wolne od pracy bez dodatkowej zapłaty ze strony Zamawiającego jak również w godzinach nocnych. Dlatego Wykonawca powinien przewidzieć to w wycenie robót w kosztach pozycji. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy pobór energii elektrycznej i wody na warunkach ustalonych w Protokole przekazania robót.

Posadzki, okna, drzwi, grzejniki, umywalki, wc, brodziki i inne w remontowanych pomieszczeniach Wykonawca zabezpieczy oklei taśmą folią grubą i papierem perforowanym by nie dopuścić do zniszczenia i pomalowania. Kratki wentylacyjne należy zdemontować, oczyścić przewody wentylacyjne z gruzu i innych zanieczyszczeń. Ich nowe miejsce należy przygotować, rozkuć, zamurować w przypadku takiej  konieczności i założyć nowe kratki wentylacyjne z żaluzja w kolorze białym, i wymiarach jak te zdemontowane lub o podobnym przekroju. Istniejące odparzone tynki, tapety, należy skuć, odbić, zerwać i wykonać nowe tynki bez względu na grubość. Na narożnikach zewnętrznych należy zamontować narożniki aluminiowe (kątowniki) a na pęknięciach ścian, sufitów siatkę z włókna szklanego. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić materiałem plastycznym i zamaskować listwami drewnianymi, styropianowymi które należy pomalować farba emulsyjną. Wystające elementy ścian np. haki, uchwyty montażowe, wentylacji ,karniszy, gwoździe, wkręty, itp. należy usunąć przed malowaniem a miejsca naprawić. Sufity i ściany należy zeskrobać, zmyć, odgrzybić, szpachlować i wykonać na nich powierzchni gładź gipsową. Zacieki, plamy, przenikania zlikwidować, całość zagruntować unigruntem, preparatem grzybobójczym. Ściany, sufity pomalować farbą emulsyjną akrylową odporną na zmywanie, w kolorze białym (sufity) i pastelowym (ściany). Kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji zamawiającego. Malowanie należy wykonać  tyle razy aby efekt końcowy malowania nie pozostawiał, smug, przebarwień, przenikań i dotyczy to każdego rodzaju prac malarskich. Rurki instalacji c.o należy pomalować farbą ftalową, ekologiczną, odporną na wysoką temperaturę. Parapety okienne należy szpachlować i pomalować farbą olejna na kolor biały. Nowa instalacja elektryczna włączniki, gniazda elektryczne, korytka kablowe, listwy opaskowe, czujki pożarowe, grzejniki, termostaty i inne podobne  winny być zabezpieczone taśma ochronną, folia przed wykonaniem prac malarskich by nie zostały pomalowane. W przypadku pomalowania innych elementów nie objętych zakresem prac umownych należy je oczyścić.

„Gruz i odpady poremontowe należy wynieść wywieźć i zutylizować”. Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r ( Dz.U.2013 poz. 21 tekst jedn. Z póź. zm. na Wykonawcy Robót leży obowiązek wywozu i utylizacji gruzu odpadowego i remontowego przy wykonywaniu prac zleconych. Wykonawca zadania przetargowego gruz i odpady remontowe produkuje i winien go wywieźć i zutylizować w ilości przez siebie wyprodukowanej a Inwestorowi przedstawić stosowne dokumenty do wglądu że tej czynności dokonał. Ceny jednostkowe w przedmiarze robót obejmują te czynności a Wykonawca winien ująć to w swojej wycenie.

4. Dodatkowe wytyczne do wyceny robót.

a) Z uwagi na charakter prac, wycenę należy oprzeć na załączonym przedmiarze robót cen jednostkowych obejmującym czynności opisane w pozycjach i Specyfikacji Technicznej .

b) Wizji lokalnej

c) Należy dokonać zabezpieczenia całości elementów przed zniszczeniem ( posadzek, wykładzin PCV , stolarki okiennej drzwiowej, grzejników i innych elementów) które mogły by zostać uszkodzone w przypadku wykonywania prac. Koszty zabezpieczenia należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych danej pozycji.

d) Tam gdzie zachodzi konieczność należy wydzielić część korytarza, holu, wykonać zabudowy z płyt OSB, z tymczasowymi drzwiami wejściowymi sufit, ściany zabudowy zabezpieczyć folią, tak aby podczas remontu nie zanieczyszczać pozostałej części korytarza. Koszty wykonania, demontażu  zabudów uwzględnić w cenach jednostkowych pozycji wycenianych do przetargu.

e) Powierzchnie  podłóg, sufitów, ścian uszkodzonych w czasie remontu należy naprawić, uzupełniając identycznie jak przyległe płaszczyzny.

f) Za konieczne uznaje się przestrzeganie obowiązujących przepisów  BHP i oznakowanie terenu prac informacjami typu: uwaga remont , nie wchodzić, świeżo malowane.

g) W przypadku korzystania z windy np.; do przewozu skrzydeł drzwiowych należy jej wnętrze wszystkie ściany, posadzkę zabezpieczyć tymczasowo płyta OSB przed zniszczeniem i uzgodnić to z zamawiającym przed rozpoczęciem robót która winda do tego zostanie przeznaczona.

5. Informacje o terenie budowy:

Przedmiotowy budynek znajduje się w terenie zabudowanym. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. Teren przeznaczony na zaplecze budowy należy lokalizować na przedmiotowej działce. Inwestor zapewnia dostęp do mediów istniejących na działce i będących w gestii inwestora. Wykonawca winien sporządzić dokumentacje fotograficzną remontowanych pomieszczeń i zgłosić wcześniej, pisemnie Inwestorowi ewentualne uszkodzenia, które mogły by być powodem niepotrzebnych nieporozumień na etapie późniejszego odbioru robót.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie według harmonogramu prac opracowanego przez Wykonawcę. Należy je na bieżąco koordynować z Administracją Budynku. Na czas remontu pokoje będą wyłączane z użytkowania. Trzeba zatem w trakcie prac zapewnić spełnienie warunków BHP dla użytkowania nie objętych remontem pomieszczeń. Prace muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia bądź uszkodzenia pozostałych elementów budynku, prace należy wykonywać w sposób ostrożny i bez zapylenia i zabrudzenia pozostałej części budynku. W razie uszkodzenia zabrudzenia jakiegokolwiek elementu niezwiązanego z przedmiotem Zamówienia np. systemu alarmowego SAP, sanitariatów, toalet, korytarzy, przedsionków wejść do pokoi i innych nie objętych tym remontem Wykonawca na swój koszt dokona stosownych napraw, wymian, sprzątania pomieszczeń  i nie może żądać dodatkowej zapłaty od Zamawiającego, a Zamawiający może obciążyć kosztami ich naprawy Wykonawcę robót.

6. Prace towarzyszące i tymczasowe.

Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania (robót podstawowych) wykonawca przewidzi w ofercie nawet jeżeli nie stanowią one odrębnych pozycji przedmiaru robót. W zakres tych prac wchodzą między innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy. Usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy, wind przyściennych, transportowych, transport materiałów w miejsce wbudowania, zajęcie pasa drogowego chodników na czas całej budowy wraz z opłatami i uzgodnieniami urzędowymi itp. Za te prace wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć, nie zostały ujęte w przedmiarze  robót, a które zdaniem wykonawcy należy wykonać lub zmiany czy roboty dodatkowe wprowadzone na wniosek zamawiającego które konieczne będą dla prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z sztuką, wykonawca przyjmie do realizacji po uprzednim zgłoszeniu inspektorowi nadzoru i uzyskania akceptacji inwestora co do ich wykonania.

7. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu, znaki tablice informacyjne żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu pieszego. Wszystkie znaki informacje zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem prowadzonym przez wykonawcę na bieżąco i pokazywana inwestorowi na każde jego żądanie w celu prawidłowości weryfikacji obmiaru powykonawczego.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

- Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

- Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze, powykonawcze

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul , Rakowicka 27  31-510 Kraków, zadanie pt:

„Malowanie wybranych pokoi studenckich w budynku Domu Studenckiego Merkury przy Al. 29 Listopada 48A w Krakowie”.  Postępowanie przetargowe K-DZP- 272-……../18…….  Umowa nr K–DZP-……./18

Przedkładane dane opisy dokumentów winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z w/w umową wraz z załącznikami. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

8. Zarządzający realizacją umowy

- Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Zarządzający nadzoruje, współpracuje i koordynuje prace oraz ściśle współpracuje z Zamawiającym.

9.	Materiały i urządzenia

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Forma uzgodnień akceptacji materiału przeznaczonego do zabudowy, realizacji zadania winna być za pisemnym potwierdzeniem przez osobę ze strony Inwestora. Każdy nie uzgodniony nie zaakceptowany materiał przez Wykonawcę zostaje zamontowany na własne ryzyko Wykonawcy i nie będzie powodem do roszczeń pieniężnych wobec Inwestora w przypadku jego demontażu.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami zamawiającego.

- Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy jeżeli takie będzie posiadał lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub specyfikacji, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej pisemnie za potwierdzeniem odbioru tego pisma przez Dział Inwestycji i Remontów osobę odpowiedzialna za realizowane zadanie ze strony Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zamawiajacy wymaga minimalnie 36 miesięcznej gwarancji na materiały i roboty budowlane.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem Umowy przez Zamawiającego i kończy się po upływie okresu określonego w umowie tj., zgodnie z zadeklarowaną przez Wykonawcę długością gwarancji w formularzu ofertowym (minimalny okres gwarancji – wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy).

10. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na żądanie zarządzającego, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania na jego żądanie.

Jeżeli projekt lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

11. Transport

Wszystkie drogi w obrębie projektowanego zamierzenia budowlanego są drogami utwardzonymi. Najbliższe składowisko gruzu i materiałów rozbiórkowych znajduje na Baryczy.

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić realizację robót zgodnie z harmonogramem i wymaganiami BHP oraz ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

12.	Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów zastosowanych na budowie. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

13.	Przedmiar i obmiar robót

W przypadku konieczności wykonania robot dodatkowych bądź w sytuacji jak faktyczna ilość robót do wykonania odbiega od stanu faktycznego, Wykonawca wykona własne obmiary i zgłosi ten fakt zarządzającemu realizacją umowy ze strony Zamawiającego, który zajmie stanowisko co do sposobu rozliczenia tych robót. Również roboty nie wykonane w mniejszej ilości umniejszają wartość zadania i podlegają rozliczeniu z zamawiającym.

Przedmiary robót nie zawierają robót tymczasowych i towarzyszących. Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania (robót podstawowych) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w łącznej cenie oferty (w cenie robót podstawowych) . W zakres tych prac wchodzą między innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy, montaż, demontaż rusztowań, wind przyściennych, transportowych, transport materiałów w miejsce wbudowania, rozruch urządzeń, zajęcie chodnika, sporządzenie i dostarczenie inwestorowi dokumentacji odbiorowej - za te prace Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć, nie zostały ujęte w przedmiarach robót, a które należy zdaniem Wykonawcy wykonać wymagają uprzedniego obmiaru, wyceny i zgłoszenia zarządzającemu realizacją umowy ze strony Zamawiającego i uzyskania akceptacji inwestora co do ich wykonania. Udzielenie robót dodatkowych nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

14. Odbiory robót i podstawy płatności

O zakończeniu robót i gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inwestora pisemnie. Informacja ma być złożona w Sekretariacie Głównym Uczelni dzienniku podawczym ( budynek Domek Ogrodnika przy ul. Rakowickiej 27) za potwierdzeniem złożenia i adnotacją do Działu Inwestycji i Remontów z powołaniem się na umowę i nr postępowania DZP. W terminie ustalonym w umowie zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. Odbioru końcowego dokona komisja zwołana przez zamawiającego w skład której wejdzie osoba odpowiedzialna za zadanie, temat i przedstawiciel użytkownika. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczności wykonania robót poprawkowych komisja odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru lub dokonać odbioru z wyszczególnieniem usterek i podaniem terminu ich usunięcia. Nie usunięcie usterek w terminie upoważnia komisję do dokonania potrąceń należności lub zlecenia usunięcie usterek na koszt Wykonawcy. Przed dokonaniem odbioru na 7 dni wcześniej, przed datą końcową obowiązywania podpisanej umowy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi za potwierdzeniem pisemnym ze strony Zamawiającego Inspektora, Koordynatora,  obmiary szczegółowe wykonanych prac i rozliczenie finansowe wg załączonej tabeli przetargowej, w wersji papierowej 3 egzemplarze i elektronicznej (plik Excel 1 szt ) z wyliczeniem ilości i szczegółowym opisem remontowanych pomieszczeń do weryfikacji. Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią firmowa i podpisane przez wykonawcę i kierownika robót ze strony wykonawcy podanego do realizacji zamówienia. W terminie 7 dni Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanych prac. Wykonawca przedłoży również certyfikaty , atesty, aprobaty na zamontowane materiały. Dokumenty winny być oprawione w skoroszyty i opisany segregator z podana nazwą zadania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisany , opieczętowany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru-robót który jest dołączony do złożonej faktury na dzienniku podawczym uczelni w Budynku Domek Ogrodnika przy ul. Rakowickiej 27 na terenie kampusu UEK w Krakowie.

15.	Wymagania Zamawiajacego dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

  - Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) co najmniej: 3 osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji robót malarskich.

  - Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest, w terminie 5 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

    - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1 lub

    - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, dotyczących osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, lub

    - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1,

  - Przed udostępnieniem Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 2, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dokonać anonimizacji danych osobowych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), tj. w szczególności imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1, których te dokumenty dotyczą i skutkuje naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 6 pkt 11 umowy.

  - W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego lub kontroli.

  - W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w pkt. 1, powierzono podwykonawcy, przepisy pkt. 2 - 5 w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

16.	Przepisy związane

16.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

16.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ((Dz.U.2016 poz. 290 j.t.) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2004r. (DZ.U. Nr 62/2001 poz. 627) z późniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonania robot malarskich w budownictwie określają; PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

- Warunki i badania przy odbiorze PN-69/B-10285 – roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, Wyd. II.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Osobami upoważnionymi ze strony Inwestora do udzielania informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia są:

Koordynator Zamówienia Dział Inwestycji i Remontów UEK mgr inż. Dariusz Przeniosło                   tel. 12/293-75-36 nr fax. 12/293-56-97

Kierownik Domu Studenckiego  Merkury mgr Olga Kołat Tel.: 012 411-80-16 (wizja lokalna)