Wykaz materiałów

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta materiałów oferowanych przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania | Materiał oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub Marka Handlowa-Producent* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do gruntowania podłoży: - głęboko penetrujący do stosowania na wszystkie podłoża, - wysoka paro przepuszczalność, opór dyfuzyjny sd<0,04, - stosowanie w temperaturze od +5o C - czas schnięcia jednej warstwy – do 2 godzin. |  |
| 2. | Farba do wnętrz - wodorozcieńczalna, - odporna na zmywanie i na szorowanie na mokro – farba klasy 2, - wysoka paroprzepuszczalność, opór dyfuzyjny sd<0,04, - temperatura stosowania – od +5o C, - dobrze kryjąca, matowa. |  |
| 3. | Preparat grzybo- i pleśniobójczy do drewna. - płyn bez zapachu, - bez chloru, - bez zawartości związków soli. |  |
| 4. | Preparat ogniochronny do drewna - zapewnienie zabezpieczenia ogniochronnego drewna litego do euro klasy B-s1,d0 - badania wg normy PN-EN 13501-1: - NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku. |  |
| 5. | Preparat grzybo- i pleśniobójczy do tynków i murów, - w postaci cieczy gotowej do użycia, - płyn o słabym zapachu. |  |
| 6. | Drewno do konstrukcji: - drewno iglaste impregnowane przeciw ogniowo do klasy niepalności, przeciw grzybom, pleśni i insektom, - belki stropowe – lite drewno klasy C24 - deski – drewno klasy C27. |  |
| 7. | Płytki ceramiczne ścienne: Płytki: wielkość 22,5x30cm szkliwione, kolor – do uzgodnienia z zamawiającym Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa |  |
| 8. | Zaprawa klejowa: gotowa zaprawa do klejenia płytek. przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut Zaprawa do spoinowania: o zwiększonej odporności na działanie wody, barwa do uzgodnienia z użytkownikiem. Kleje i fugi jednego producenta |  |

*Karty katalogowe materiałów, karty techniczne lub ulotki informacyjne, które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

______________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy