SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa Zamówienia:

NAPRAWA KONSTRUKCJI STROPU PRZEWIĄZKI W BUDYNKU GŁÓWNYM UEK

wraz z zapewnieniem nadzoru konserwatorskiego

Kody CPV

- 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- 45422000-1 – roboty ciesielskie

- 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, ul. Rakowicka 27

Adres: Inwestycji: Kraków, ul.Rakowicka 27

Specyfikacje przygotował:

DZIAŁ INWESTYCJI i REMONTÓW

Opracował:

Włodzimierz Dębowski

Kraków - 17 maja 2018r.

Wymagania ogólne

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą drewnianej więźby dachowej oraz podwieszonego do tej więźby drewnianego stropu nad pomieszczeniami szatni przy Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; zgodnie 
z wytycznymi i zaleceniami określonymi w „Ekspertyzie stanu technicznego” z dnia 28-06-2017r. wykonanej przez spółkę KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.Łokietka 8c/70; 30-010 Kraków:

Zalecenia

Prace remontowo- zabezpieczające w budynku szatni przy Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie należy prowadzić jako prace skoordynowane dla całego obiektu w oparciu o ustalony program prac zabezpieczających obejmujących:

- wymianę uszkodzonych korozyjnie elementów drewnianej więźby dachowej oraz oczyszczenie i zabezpieczenie drewna więźby środkami  impregnacji przeciwkorozyjnej i przeciwpożarowej; (np. Remmers Brandschutz lub równorzędnych o zbliżonych parametrach do klasy odporności ogniowej niepalnej )

- wymianę skorodowanych elementów drewnianego stropu oraz oczyszczenie i zabezpieczenie belek stropu i drewnianego sufitu środkami impregnacji przeciwkorozyjnej i przeciwpożarowej; (np. Remmers Brandschutz lub równorzędnych o zbliżonych parametrach do klasy odporności ogniowej niepalnej)

- wzmocnienie elementów krokwi wykazujących niedobory nośności przez zastosowanie przykładek z drewna iglastego,

- wymianę istniejącej warstwy polepy stanowiącej ocieplenie stropu na materiał o lepszych własnościach izolacyjnych i mniejszych ciężarze objętościowym (np. wełną mineralną),

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Kierownik budowy nadzorujący roboty powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać kwalifikacje do prowadzenia robót przy zabytkach tj. mieć co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Wykonawca obowiązany jest zapewnić nadzór konserwatorski nad wykonywaniem robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Zakres przewidywanych do wykonania robót obejmuje w szczególności:

- ROBOTY DEKARSKIE

- rozbiórka części pokrycia dachowego, tj. dachówki ceramicznej, łat i folii dachowej dla zapewnienia dostępu do przestrzeni poddasza,

- po zakończeniu robót na poddaszu - uzupełnienie i umocowanie łat oraz folii dachowej,

- ułożenie zdemontowanych dachówek.

- ewentualna naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich.

- ROBOTY CIESIELSKIE

- podstemplowanie deskowania stropu nad szatnią,

- usunięcie istniejących warstw izolacji i gruzu z powierzchni deskowania nad szatnią,

- oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej, usunięcie zmurszałych lub uszkodzonych fragmentów wraz z wykonaniem ewentualnych wstawek lub wzmocnień konstrukcji np. poprzez nadbitki z desek gr. 25mm,

- wzmocnienie krokwi wskazanych w „Ekspertyzie” poprzez nadbicie desek gr. 25mm,

- usunięcie czterech uszkodzonych belek stropowych 15x18cm z wykuciem z gniazd w murze,

- osadzenie nowych belek wraz zabezpieczeniem ich wmurowanych końców przed wilgocią,

- wykonanie (odtworzenie) podwieszenia nowych belek do konstrukcji więźby dachowej,

- wykonanie naprawy i wzmocnienia końcówek belek więźby dachowej

- RÓŻNE ROBOTY BUDOWLANE

  - przemurowania murów - usunięcie zmurszałych cegieł i wmurowanie nieuszkodzonych cegieł,

  - wykonanie impregnacji drewnianych elementów preparatami przeciwko pleśni 
i grzybom oraz impregnatami ogniochronnymi do drewna, UWAGA - WYKLUCZONE PREPARATY SOLNE

  - impregnacja murów poddasza preparatami przeciwgrzybicznymi i przeciwpleśniowymi,

  - wykonanie nowej izolacji stropu nad poddaszem poprzez ułożenie folii paroizolacyjnej oraz płyt z wełny mineralnej na deskowaniu nad szatnią,

  - rozebranie ścianek działowych z g-k z demontażem ościeżnic i drzwi do ponownego montażu,

  - odtworzenie rozebranych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,

  - odtworzenie okładzin z płytek ściennych szkliwionych w toalecie,

  - demontaż i montaż lamp oświetleniowych oraz wieszaków na ubrania.

  - uzupełnienia i naprawa uszkodzonych tynków ścian murowanych oraz pozostałych ścianek gipsowo-kartonowych,

  - dwukrotne malowanie ścian szatni,

  - roboty porządkowe.

Zakres prac należy traktować jako część informacyjną mającą ułatwić wykonawcom indywidualną wycenę przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. Ryzyko niedokonania wizji lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji: np. niewłaściwej wyceny pracy lub niewłaściwej oceny terminu wykonania zadania).

Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z wytycznymi ujętymi w „Ekspertyzie” oraz obowiązującymi normami; być dopuszczone do stosowania oraz posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje zamawiającego i nadzoru konserwatorskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności lub,

2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności.

W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymaganiami podanymi w „Ekspertyzie” lub będą miały ujemny wpływ na jakość elementu robót, to materiały takie zostaną zastąpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować odpowiednią jakość robót określoną w dokumentacji, PN, warunkach technicznych i S.T.

Transport

Używane środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Jednocześnie należy uwzględnić istniejące warunki oraz możliwości wjazdu i wyjazdu na teren Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
a także wymaganiami technicznymi oraz BHP dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za organizację, sposób i jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania ponosi Wykonawca.

Wykonanie robót obejmuje wyznaczenie elementów robót, prace przygotowawcze wynikające 
z technologii danego rodzaju robót, wykonanie danego elementu zgodnie z technologią i projektem oraz uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, uporządkowanie miejsca prac i usunięcie wraz 
z utylizacją powstałych śmieci i pozostałości materiałów itp.

UWAGA

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób maksymalnie ograniczający uciążliwości związane z robotami budowlanymi na czynnym obiekcie oraz w sposób umożliwiający bezpieczne bieżące użytkowanie budynku.

Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych właściwych elementów i materiałów 
- odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona

z Inwestorem.

Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją techniczną oraz normami technicznymi.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu prac podlegają zakryciu.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych i materiałów,

- dokumentację powykonawczą.

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty zanikające lub odbiory częściowe oraz końcowy zgłasza Wykonawca osobie nadzorującej prace ze strony Zamawiającego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od założeń w granicach tolerancji, niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej
 w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru, a Wykonawca jest zobowiązany do poprawek na własny koszt.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie.

Obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie placu budowy - Zamawiający przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- ustanowienie inspektora nadzoru i wyjaśnianie kwestii pojawiających się w trakcie realizacji robót,

- zabezpieczenie dostawy mediów niezbędnych do realizacji robót.

Obowiązki Wykonawcy

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP oraz ppoż.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, a zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia usuwane na bieżąco.

Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do zniszczenia bądź uszkodzenia innych elementów budynku, prace należy wykonywać w sposób ostrożny, bez zbędnego zapylenia i zabrudzenia pozostałej części budynku. W przypadku powstania uszkodzenia Wykonawca na swój koszt dokona stosownych napraw i wymian.

Wykonawca zadba o zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego oraz nie dopuści do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT

I. ROBOTY DEKARSKIE, CIESIELSKIE I ZWIĄZANE

Zakres robót

- ustawienie rusztowań, podparć i tymczasowych wzmocnień stropu, zabezpieczenie przejść,

- rozbiórka części pokrycia z dachówki, łat, foli dachowej,

- usunięcie starej izolacji (polepy) z deskowania stropu nad szatnią,

- wymiana czerech belek stropowych (15x18cm),

- wzmocnienie pięciu krokwi (8x15cm) poprzez nadbicie desek

- impregnacja elementów drewnianych,

- ułożenie folii wiatrowej,

- przybicie usuniętych fragmentów łat dachowych,

- uzupełnienie rozebranej części pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

II. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robót i wytyczne wykonania

- Wykucie belek z gniazd w murze oraz wykonanie nowych gniazd pod belki stropowe z „poduszkami” betonowymi,

- Impregnacja istniejących fragmentów murów kolankowych. Prace obejmują:

- oczyszczenie powierzchni murów, sprawdzenie jakości pod względem wytrzymałości cegieł i zaprawy.

- rozebranie części murów w miejscu wymiany belek, usunięcie luźnych cegieł i zmurszałej zaprawy, oczyszczenie i przemurowanie danego fragmentu muru,

- dwukrotna impregnacja powierzchni murów środkiem grzybo – i pleśniobójczym metodą natrysku,

- Uzupełnienie i naprawa uszkodzonych tynków tradycyjnych na ścianach murowanych,

- Demontaż i ponowny montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, lamp oświetleniowych oraz wieszaków na ubrania,

- Częściowa rozbiórka działowych ścianek gipsowo-kartonowych w miejscu wymiany belek.

- Odtworzenie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm. Ewentualna naprawa uszkodzeń pozostałych ścianek GK.

- Odtworzenie okładzin ściennych z płytek szkliwionych w toalecie.

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków farbami

Materiały

- belki drewniane – 15x18cm, lite drewno iglaste, nowe belki muszą posiadać taki sam kolor i kształt jak belki usunięte, drewno klasy C24,

- krawędziaki, łaty, deski, - przekrój min dla łat – 40x50mm; deski 25x200mm, drewno iglaste klasy C27,

- wełna mineralna w postaci płyt gr. 10cm- o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK, o ciężarze własnym 0,40 kN/m3, niepalna,

- folia dachowa - ciężar powierzchniowy 175g; o wytrzymałości na rozerwanie – wzdłużna 600N/5cm, poprzeczna 550N/5cm, paro przepuszczalna, nierozprzestrzeniająca ognia,

- gwoździe lub wkręty stalowe ocynkowane,

- impregnaty grzybo- i pleśniobójcze,

- impregnaty ogniochronne.

- cegła budowlana pełna,

- papa izolacyjna,

- gotowa zaprawa murarska i cementowa oraz klejowa do płytek,

- profile do ścianek GK 100mm i płyty gipsowo kartonowe 12,5mm (od strony toalety impregnowane o podwyższonej odporności na wilgoć - GKBI),

- płytki ścienne szkliwione o wymiarach i kolorze zbliżonym do płytek istniejących,

- gips budowlany i szpachlowy,

- farba emulsyjna.

Sprzęt

Młotki, przecinaki, łomy, piły ręczne i mechaniczne, pilarki, ręczne szlifierki do drewna, wkrętarki, pędzle, aparaty natryskowe, nożyce do cięcia blachy, poziomice, drabiny, rusztowania.

Transport

Nie jest wymagane zastosowanie specjalistycznych środków transportu. Samochód ciężarowy skrzyniowy lub dostawczy, rozładunek i transport ręczny lub samochód z wysięgnikiem do rozładunku.

WYKONANIE ROBÓT

UWAGA - Prowadzenie robót będzie miało miejsce przy czynnym obiekcie, co wymaga takiego ustawienia rusztowań i organizacji robót, aby zminimalizować uciążliwości wynikające z wykonywania prac remontowych oraz uniknąć możliwości zniszczeń z powodu przecieków i zalań. Na koniec każdego dnia pracy należy miejsce prowadzenia robót przykryć folią lub plandekami zabezpieczoną przed możliwością zerwania.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych muszą być zdemontowane wszystkie elementy znajdujące się w miejscu wykonywania robót, a które mogłyby utrudniać prowadzenie robót.

Roboty przy rozbiórce pokrycia dachu powinny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów BHP dotyczących pracy na wysokości i zabezpieczeniem przejść znajdujących się poniżej miejsca prowadzenia robót.

Przed usunięciem belek stropowych należy podeprzeć deskowanie stropu nad szatnią.

Przy usuwaniu belek stropowych należy na bieżąco sprawdzać stan zachowania konstrukcji drewnianej więźby dachowej czy nie ulega deformacji i nie wymaga napraw lub wymiany innych elementów.

Przy osadzaniu belek stropowych w murze, końce belek należy zabezpieczyć przed wilgocią poprzez owinięcie ich papą izolacyjną, a wokół drewna pozostawić pustą przestrzeń powietrzną na ok. 0,5cm. Belki osadzać w murze na poduszkach betonowych gr. 5cm.

Przed wykonaniem wzmocnienia krokwi wszystkie elementy więźby dachowej należy dokładnie oczyścić. Jeżeli są części spróchniałe lub zmurszałe należy je usunąć do zdrowego drewna i dokonać stosownych dodatkowych wzmocnień konstrukcji w uzgodnieniu z autorami Ekspertyzy, a następnie zaimpregnować środkami grzybobójczymi, środkami zwiększającymi odporność na działanie wilgoci oraz preparatami ogniochronnymi. Niedopuszczalne jest zastosowanie preparatów solnych.

Zastosowane nowe elementy drewniane winny być impregnowane ciśnieniowo przed wilgocią, grzybami i pleśniami oraz środkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Do impregnacji elementów drewnianych nie wolno stosować preparatów solnych powodujących korozję.

Impregnację należy wykonać dwukrotnie w odstępach czasu zgodnych z wytycznymi producenta preparatów.

Podobnie należy postąpić przy impregnacji murów ceglanych.

Przy wykonywaniu nadbitek wzmacniających krokwie więźby dachowej należy sprawdzić wyrównanie płaszczyzny na krokwiach i w razie potrzeby dokonać korekty nadbicia krokwi.

Po zakończeniu powyższych robót na oczyszczonym deskowaniu ułożyć folię budowlaną, warstwę ocieplenia z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm oraz warstwę folii paroprzepuszczalnej na wierzchu.

Na zakończenie należy odtworzyć pokrycie dachowe tj. umocować folię dachową i nabić łaty. Po przybiciu łat skontrolować jednolitość płaszczyzny łacenia dachu. Do przybijania elementów drewnianych należy stosować gwoździe stalowe ocynkowane. Następnie ułożyć zdjęte wcześniej dachówki.

Równolegle, po wykonaniu wymiany belek i zniszczonych końców krokwi należy wykonać przemurowania – usunąć zmurszałe i uszkodzone cegły, zamurować otwory techniczne i odtworzyć usunięte fragmenty muru.

W szatni należy odtworzyć systemowe ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wraz z dokonaniem montażu ościeżnic i drzwi. Od strony toalety należy użyć płyt impregnowanych (typ GKBI). Ościeżnice po zamontowaniu do dwukrotnego odmalowania farbą olejną w dotychczasowym kolorze.

W toalecie należy odtworzyć okładziny ścian z płytek ściennych szkliwionych. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem w miarę możliwości jak najbardziej zbliżony do istniejącego.

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z naprawą konstrukcji stropu i wzmocnieniem więźby dachowej i przemurowaniami, należy uzupełnić i naprawić uszkodzone tynki murów oraz ścianek gipsowo-kartonowych, zaszpachlować gipsem drobne uszkodzenia, przeszlifować je, zagruntować ściany gruntem głębokopenetrującym i dwukrotnie pomalować farbą o dużej paroprzepuszczalności 
w kolorze zgodnym z istniejącym dotychczas. Do robót malarskich należy używać wyłącznie materiałów i farb gotowych. Zabrania się przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard jakości materiałów.

Na koniec zamontować z powrotem lampy oświetleniowe oraz wieszaki na ubrania i przywrócić miejsce wykonywanych robót do stanu z przed remontu.

Kontrola jakości

Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i wymaganiami normowymi.

W szczególności obejmuje sprawdzenie:

- jakości dostarczanych materiałów,

- prawidłowość wykonania robót ,

- zgodności wykonania z normami technicznymi.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

- w odniesieniu do robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –podczas wykonywania prac pokrywczych

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

Odbiór

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją techniczną oraz Polskimi Normami.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu prac podlegają zakryciu.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Normy i przepisy związane

Dz.U. nr 165 z 2011r. poz. 987 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” – Zeszyty ITB:

- A3: Konstrukcje murowe  (2015)

- A4: Konstrukcje drewniane  (2008)

- A7: Lekkie ściany działowe  (2017

- B1: Tynki  (2011)

- B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2014)

- B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2014)

- C1: Pokrycia dachowe  (2015)

- C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014)

- C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004

- C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017)

DODATKOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016R.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: dwóch osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji części zamówienia dotyczącej prac polegających na: wykonywaniu robót remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia, z zastrzeżeniem, że:

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż  5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z punktem powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a w przypadku opóźnienia w przedłożeniu ww. umów przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy!.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Powyższe wymogi określony dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.