Wykaz materiałów

zaoferowanych przez Wykonawcę,

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta materiałów oferowanych przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania | Materiał oferowany przez Wykonawcę- Nazwa lub Marka Handlowa-Producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparat głęboko penetrujący szybkoschnący podkład na bazie żywicy syntetycznej, jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnięciu, do podłoży o silnych i zróżnicowanych właściwościach ssących. Do gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, tynków wapienno-cementowych i gipsowych. Na ściany i podłogi W pomieszczeniach i na zewnątrz Czas schnięcia: ok. 10 minut w temperaturze +23 oC, ok. 12 godzin na podłożach gipsowych i anhydrytowych Możliwość rozcieńczania wodą |  |
| 2 | Gips szpachlowy Czas obróbki: od 50 minut do 70 minut Stopień twardości przy szlifowaniu: bardzo twardy Grubość jednej warstwy: od 4mm do 5 mm Kolor: szaro-biały |  |
| 3 | Farba emulsyjna akrylowa zmywalna matowa: masa właściwa ok. 1,52 g/cm3 zawartość części stałych ok. 35,3 % objętości wydajność teoretyczna 9,8 m2/l – 14m2 l wydajność praktyczna 4,5-6,5 m2/l pyłosucha po ok. 30 min. następna warstwa po ok. 2-3 godz. - temperatura zapłonu > 65°C |  |
| 4 | Gładź szpachlowa: Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: od przygotowania do 45 minut Wydajność: około 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy Grubość warstwy: 1 do 5mm Temperatura wykonywania prac: + 5 st. C do + 25 st. C Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm: ≤ 2 % Początek wiązania: ≥ 60 min. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2. |  |

Karty katalogowe materiałów/urządzeń, karty techniczne lub ulotki informacyjne, które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów/urządzeń oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

______________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy