KOMPLETNA PRZEBUDOWA SALI 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO - SPORTOWYM

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### 1.1 PODSTAWOWE WYMOGI DLA WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄCEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt, śmieci i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie miejsca budowy

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A)	Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)	Możliwością powstania pożaru

Ochrona istniejących urządzeń i instalacji, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, nie będzie ich dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

  - Wykonawca powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) co najmniej: 4 pracowników fizycznych, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: robót remontowo budowlanych, instalacji urządzeń, a w części dotyczącej prac polegających na: wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych przynajmniej jeden elektryk z uprawnieniami SEP do wykonywania robót przy instalacjach i urządzeniach elektro-energetycznych do 1,0kV.

Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót dla zamówienia obejmuje roboty

- budowlane – rozbiórki i wyburzenia, przekucia, roboty tynkarskie i malarskie, roboty posadzkarskie, przeróbki stolarki itp.

- instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia, instalacje teletechniczne i słaboprądowe,

- instalacje sanitarne - przeróbki istniejących instalacji wody,

Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Transport

Dobór środków transportu, powinien uwzględniać możliwości poruszania się i ich dostosowania do warunków użytkowania dróg wewnętrznych na Kampusie UEK. Pojazdy powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych) bez ograniczeń.

Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona 
z projektantem.

Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- powykonawczą dokumentację projektową obrazującą przebieg prac i robót, umożliwiającą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów, dokonanych odkryć oraz określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wszystkich prac

- księgi obmiarów

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

- Operat kalkulacyjny

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

1.2 PODSTAWOWE FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI:

	Wykonawca bezwzględnie, jeszcze przed opracowaniem oferty, musi zapoznać się ze stanem faktycznym na miejscu realizacji oraz z dokumentacją archiwalną obiektu

	Wykonawca zobowiązany jest ustalić z U.E.K. zasady realizacji punktów styku nowej infrastruktury z istniejącą

	Wszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

	Wszelkie zmiany dotyczące projektu należy uzgodnić z projektantem.

	Wszystkie opracowania należy czytać razem.

	Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego wnętrz wymagają akceptacji kierownika budowy, kierownika nadzoru inwestorskiego, projektanta odpowiadającego za daną branże.

	Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji muszą posiadać stosowne certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w  budownictwie i obiektach użyteczności publicznej oraz spełniać stosowne dla nich normy.

	Wszelkie wymiary należy sprawdzić - zweryfikować i potwierdzić na budowie.

	Na etapie projektu dla elementów przebudowywanych, remontowanych  lub modernizowanych nie da się przewidzieć wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w związku z powyższym w trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiórek konieczne może okazać się wykonanie prac dodatkowych, a w szczególnych przypadkach projektów zamiennych co należy uzgodnić z projektantem

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie razem ze specyfikacjami , opisami i kartami katalogowymi oraz wszelkimi innymi opracowaniami

	Wszelkie informacje ujęte w jednym opracowaniu a nie pojawiające się w innym należy traktować tak jakby były ujęte wszędzie , zapis w szczególności dotyczy rysunków i opisów

	Opracowanie dla każdej z  branż należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami dla pozostałych branż.

	Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach i w opisach wykonać zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej

	Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

	Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

	W przypadku braku w dokumentacji technicznej istotnych informacji mających wpływ na realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji, należy zwrócić się do projektanta o ich uzupełnienie

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi, konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

	Wszystkie elementy projektu: rysunki, zestawienia, opisy i inne opracowania powiązane należy rozpatrywać łącznie.

	Wszystkie technologie i rozwiązania stosowane zamiennie do ujętych w projekcie należny przedstawić projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwiązań równorzędnych które może wprowadzić kierownik budowy.

	Wszystkie technologie stosować zgodnie z zaleceniami producentów technologii, kartami technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradców technicznych wizytujących budowę.

	Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektów istniejących należy dokładnie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna być rozpatrywana wraz 
z wynikami pomiarów.

1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

#### Zasady wyglądu sal wykładowych

Ogólną zasadą przy projekcie przebudowy Sali nr 9 w pawilonie dydaktyczno-sportowym było stworzenie wnętrz; atrakcyjnych wizualnie, funkcjonalnych, zapewniających użytkownikom komfortowe przybywanie oraz pracę.

- Przyjęto zasadę iż elementy wyposażenia muszą być także trwałe odporne na zniszczenia i łatwe 
w obsłudze.

- Przewidziano zróżnicowane pod względem estetycznym i użytkowym elementy wykończenia ścian oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

- Przyjęto zasadę zróżnicowanej kolorystyki na dużych płaszczyznach, która charakteryzować będzie daną salę.

Przebudowywana sala zlokalizowana jest w pawilonie dydaktyczno-sportowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przeznaczenie oraz program użytkowy nie ulega zmianie. Sala nr 9 - pow. 250,10  m2

1.4 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projekt nie wpływa i nie zmienia obecnych warunków w zakresie dostępności sal dla osób niepełnosprawnych i nie ogranicza osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z przestrzeni ogólnodostępnych, a poprawia dostęp do Sali nr 9.

1.5  SPIS I WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT

a)  	Elementy wyposażenia, Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia. Wszystkie materiały wykończeniowe wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy wyposażenia co najmniej trudnozapalne i NRO.

b)	meble i inne elementy wyposażenia wnętrza, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Meble wykonane z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia - stali nierdzewnej, laminatów HPL, wykładzin obiektowych.

c) 	krzesła, należy zamówić w oparciu o załączoną dokumentację, specyfikację (punkt 1.8 opisu poniżej) i zestawienia.

Krzesła systemowe drewniane, tapicerowane, mające mieć możliwość wymiany poszczególnych elementów jak siedziska, oparcia, blaty, tapicerki. Blaty robocze powinny być składane i certyfikowane na duże obciążenia robocze i użytkowe.

d) 	ściany, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

Na ścianach zastosować materiały w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia oraz widoki charakterystyczne ścian. Wszystkie materiały wykończeniowe muszą być wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy co najmniej trudnozapalne i NRO.

wykończenie ścian

- płyty HPL - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia . Płyty klejone do ściany za pomocą kleju montażowego - zgodnie ze sztuką lub inna dowolna technika montażu według systemu wykonawcy po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- powłoki malarskie - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia .

- panele tapicerowane tkaniną-  Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

e) 	sufity podwieszane, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Montaż powinien być zgodny z zgodny z kartami technicznymi producenta.

Przewiduje się zastosowanie sufitów wykonanych z elastycznego materiału PCV napinanego na ruszcie systemowym wg technologii dostawcy.

Przy wycenie sufitów napinanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną związaną z wentylacją i klimatyzacją i zapewnić rewizje w odpowiednich miejscach.

f) 	stolarka drzwiowa - w Sali 9 należy bezwzględnie wymienić drzwi istniejące na drzwi o świetle przejścia wynoszącym min. 120 cm.

g) 	podłogi, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację, specyfikację (punkt 2.9 opisu poniżej) i zestawienia. Wszystkie podłogi wykonano z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Produkty przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

h) 	oświetlenie, w projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe spełniające wymogi dotyczące oświetlenia oraz natężenia oświetlenia. Szczegóły według projektu i projektu wykonawczego branży elektrycznej.

i) 	instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu należy dokonać kompleksowego serwisu istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji  z uwzględnieniem:

- serwisu mechanicznego

- serwisu technicznego

- czyszczenia kanałów

              - wymiany na nowe starych zużytych (pożółkłych i brudnych ) plastikowych i stalowych elementów nawiewników i wywietrzników  zewnętrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu.

1.6 WYTYCZNE DO SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SAL

Na każdej sali został zaprojektowany zintegrowany system multimedialny zgodny z wytycznymi zamawiającego. 
W skład pełnego systemu wchodzi szereg urządzeń powiązanych ze sobą. Przy realizacji należy je odpowiednio skonfigurować i zintegrować tak aby uzyskać ich optymalne działanie.

Główne założenia przyjętego systemu do zrealizowania są następujące:

- Ujednolicenie systemu projekcyjnego – te same projektory lub projektory wykorzystujące te same lampy projekcyjne na wszystkich salach co pozwoli w przyszłości zaoszczędzić na kosztach wymiany lamp oraz pozwoli na utrzymywanie lamp zapasowych w dziale Aparatury, które mogą być wykorzystane w przypadku awarii natychmiast

- Ujednolicenie systemu sterownia, proste intuicyjne pulpity, takie same i tak samo zaprogramowane do sterowania projektorami, ekranami, ewentualnie roletami we wszystkich salach

- Dualny system projekcyjny kablowy i bezprzewodowy skonfigurowany tak aby osoby mniej doświadczone mogły zawsze skorzystać z tradycyjnych przyłączy kablowych, a projekcja bezprzewodowa pozwoli w przyszłości bezkolizyjnie użytkować urządzenia mobilne np. tablety, telefony, nowe typy notebooków, które już nie posiadają i/lub w przyszłości nie będą posiadać złącz VGA i HDMI lub będą posiadać niestandardowe lub nie obsługiwane na te moment typy złącz (np. USB-C)

- Zastosowanie ekranów elektrycznych w miejsce ręcznych, które często na wskutek niewłaściwego rozwijania są uszkadzane.

- Do wykonania okablowani należy zastosować kable teletechniczne kat. 6

Poniżej zmieszczona zostaje specyfikacja jakie urządzenia i elementy są wymagane do wyposażenia sali oraz ich minimalne parametry których wymaga U.E.K. :

Projektor multimedialny - szt. 2

Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od:

- Technologia projekcji	3LCD

- Rozdzielczość natywna	1280 x 800 (WXGA)

- Kontrast 1	min : 5000:1

- Jasność 1	min 5600 ANSI

- Moc lampy	330 W UHP AC (264 W UHP AC Tryb Eco)

- Żywotność lampy [godz]	min 3000 (4000 Tryb Eco)

- Obiektyw	Współczynnik projekcji zależy od obiektywu

- Odległość projekcji [m]	min 0.8 do min 75.4

- Zoom	Ręczny

- Focus	Ręczny

- Wejścia analogowe 	min :  1 x 5 BNC, współdzielone z sygnałem komponentowym

- Wejścia Cyfrowe	min : 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI z obsługą HDCP

- Wymiary [mm]	max 502 x 144 x 360

- Waga [kg]	max 8.5

- Poziom szumu [dB (A)]	max 33 / 39 (Eco/Normal)

Obiektyw do projektora multimedialnego - szt. 2

Obiektyw kompatybilny z projektorem multimedialnym

- Zoom		manualny

- Fokus 		manualny

- Zoom Ratio		min 1.9

- Throw Ratio		min 1.45 - 3.00 : 1

- Waga 		max 0.85 kg

Uchwyt sufitowy do projektora  - szt. 2

Uchwyt sufitowy do projektora zapewniający bezpieczne i stabilne zamontowanie projektora multimedialnego o parametrach nie gorszych niż :

- Regulacja w poszczególnych płaszczyznach: 	±3°,±15°,360°

- Certyfikat bezpieczeństwa 			TUV

- Kolor 						Biały

- Regulacja w zakresie 				30 cm - 45 cm

- Waga 						max 4,2 kg

- Udźwig 						min 11 kg

Ekran projekcyjny -  szt. 2

Ekran projekcyjny o parametrach nie gorszych od:

- Szerokość powierzchni projekcyjnej:	min 268

- Wysokość powierzchni projekcyjnej:	min 172

- Powierzchnia projekcyjna:			Matt White

- Typ ekranu:				elektryczny

- Format obszaru obrazu:			16:10

- Obramowanie:				BB

- Rodzaj projekcji:				przednia

- Zalecany sposób instalacji:		naścienny lub podsufitowy

- Szerokość kasety ekranu:			max 280

Przełącznik skalujący AV - szt. 1

Przełącznik skalujący AV o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość wyjściowa min. 1080p

- Kompatybilność z HDCP

- Certyfikacja HDBaseT

- Złącza wejściowe: 1x D-Sub 15pin, 6x AUDIO , 4 x HDBT , 4 x USB , 6x HDMI, 1x RJ45, 1x MIC, RS-232,

- Złącza wyjściowe: 4x HDMI, 4x HDBT, 1 x USB , 4 x Audio

- Funkcja automatycznego wykrywania aktywnego źródła i automatycznego przełączania na wykryte źródło,

- Czas przełączania między sygnałami wejściowymi nie większy niż 3 sek.

- Min. obsługiwane rozdzielczości: 800x600 (56/60/72/75/85Hz), 1024x768 (60/70/75/85Hz), 1280x1024 (60/75/85Hz), 1280x720 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1280x960 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x800 60Hz, 1440x900 60Hz, 1366x768 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1600x900 60Hz,

1680x1050 60Hz, 1920x1200 60Hz

- Zasilanie: 230V

- Elastyczne opcje sterowania - Przyciski na panelu przednim, Ethernet, OSD (RS-232)

- Funkcja blokady panelu frontowego

- Odbieranie i wysyłanie komend sterujących przez złącza RJ45

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Automatyczny switcher z Extenderem sygnału HD BaseT - szt. 1

Extender sygnału o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość obsługiwana min. 1080p

- Certyfikacja HD BaseT

- Złącza wejściowe: min. 2x HDMI , 1 x VGA + audio

- Złącza wyjściowe: min. 1 x HDBT

- Automatyczne przełączanie aktywnego wejścia

- Zasilanie: 5V

- Kompatybilność z HDCP

- Wzmocnienie sygnału HDBT minimum do 70m przy rozdzielczości 1080p

- Kompatybilny z zastosowanym przełącznikiem skalującym

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Przyłącze ścienne z transmiterem HD BaseT – szt. 3

- Wejścia wideo:		1 HDMI on an HDMI connector, 1 VGA on a 15−pin HD (F) + Audio

- Wyjścia: 		1 HD BaseT on an RJ−45 connector, 1 unbalanced stereo

- Porty:			1 RS−232 , 1 Ethernet

- Standardy:		HDMI with Deep Color, x.v.Color™ and 3D; HDCP—HDBT certified.

- Maksymalny poziom audio:	3.1Vpp.

- maksymalny dystans transmisji:	180m - 1080p @60Hz @24bpp

130m - up to 1080p @60Hz @36bpp

- Zasilanie:			12V DC, 850mA.

- Gwarancja:	 		min 6 lat

- Wymiary:			4.00cm x 1.00cm x 7.50cm

Wizualizer  - szt. 1

Wizualizer o paramtrach nie gorszych niż poniższe :

- Rozdzielczość: 				min  Full HD 1080p / 30fps

- Wejścia : 				min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Wyjścia :				min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Zoom : 					20 x

- Cyfrowy zook				12 x

- Wbudowany mikrofon :			tak

- Nagrywanie synchroniczne audio i wideo 	tak

- SNR					min 51dB

- Kompatybilny z pamięcią USB 				tak

- Dwie lampy do podświetlania na uchwytach typu „gęsia szyja”	tak

- Podświetlanie LED do zdjęć , filmów i slajdów		tak

- Elastyczny wysięgnik 					tak

- Funkcja Autotune						tak

- Rotacja zdjęć 						0 , 180 , mirror , flip

- Wbudowana pamięć  					240 zdjęć typu JPEG

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) - szt. 1

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) o parametrach nie gorszych od:

- Minimum 4x wejścia USB 3.0, 1x wejście LAN na złączu RJ45 1Gb

- Minimum 1x wyjście HDMI, 1x wyjście mini Display Port,

- Procesor minimum Intel Dual Core 1.04GHz

- Pamięć RAM minimum 2GB

- Dysk wewnętrzny min 32GB

- Streaming Video Full HD 1080p/60fps

- Logowanie do urządzenia za pomocą konwencjonalnego połączenia Wi−Fi lub LAN bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów

- Obsługa komputerów z systemem Windows i Mac®, oraz urządzeń mobilnych z iOS i Android

- Wyświetlanie minimum 2 obrazów z urządzeń uczestników jednocześnie

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie 1024−bitowe, dynamiczny kod pokoju

- Możliwość podłączenia do systemu do 150 urządzeń bezprzewodowych

- Obsługa DHCP

- Obsługa iOS i Android Mirroring

- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez połączenie sieciowe

- Darmowy pakiet aktualizacji oprogramowania przez min 2 lata

- Gwarancja min 2 lata

Kolumny ścienne - szt. 8

Kolumny ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS			150W

- Moc 100V 			6W, 15W, 30W, 60W

- Impedancja			16Ω

- Skuteczność			min 118dB

- Głośnik wysokotonowy		1" z jedwabną kopułką typ HD

- Głośnik niskotonowy		6,5" typ HD

- Pasmo przenoszenia		min 70Hz - 20 kHz

- Typ obudowy			tworzywo ABS

- Kąt rozproszenia			min 120 ° x 80 °

- Wykończenie			Aluminium

- Złącza				Terminale zaciskowe

- Wymiary			max 320mm x 177mm x 196mm

- Waga				max 4kg

Kolumny Sufitowe – sztuk 8

Kolumny sufitowe o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS			min 20W / 100V  60W/ 16Ω

- Moc dla lini 100 V z odczepami	min 20W, 10W, 5W; 2,5W

- Impedancja			16Ω na odczepie niskoomowym

- Pasmo przenoszenia		min 60Hz 20kHz

- Skuteczność			min 86dB (1W/1m) 104dB (max)

- Głośnik niskotonowy		6,5" membrana z polipropylenu

- Głośnik wysokotonowy		1" jedwabna kopułka

- Kąt rozproszenia			180° (dla częstotliwości 1kHz)

- Typ obudowy			tworzywo ABS

- Wykończenie			aluminiowa maskownica (grill)

- Wymiary			średnica zewnętrzna: 205 mm, średnica otworu montażowego: 186 mm

- Waga			max 1,5 kg

Wzmacniacz Audio  - szt. 1

Wzmacniacz Audio o parametrach ie gorszych od :

- Szerokość			Standard 19”

- Głębokość			411 mm

- Głębokość 			(z uwzględnieniem potencjometrów)	420 mm

- Wysokość			2U (88 mm)

- Waga				21,7 kg

- Napięcie zasilania		230V AC / 24V DC

- Pobór mocy			1050W

- Moc wyjściowa RMS (4 Ohm)	2 x 240W

- Moc wyjściowa RMS (8 Ohm)	2 x 120W

- Moc wyjściowa (mostek 8 Ohm)	1 x 480W

- Moc wyjściowa 100V		2 x 240W / 100V

- Moc wyjściowa (mostek 100V)	1 x 480W / 100V

- Odczepy linii 100V		100-70-50-35-4 Ohm

- Wejścia symetryczne Euroblock	2

- Wejścia symetryczne priorytetowe	2

- Wyjścia (link) niesymetryczne RCA	Brak

- Wyjścia (link) symetryczne XLR	2

- Chłodzenie			Wymuszone (wentylator)

- Pasmo przenoszenia		35Hz - 22kHz

- Zabezpieczenia			Termiczne, DC, zwarciowe

- Terminale głośnikowe		Euroblock

Przedwzmacniacz audio – szt. 1

Przedwzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niż :

- Parametr					Wartość

- Uchwyty rack 19’’ (483 mm)			Tak

- Wysokość (1 U = 44 mm)				1 U

- Głębokość					230 mm

- Głębokość wraz przednią płytą			249 mm

- Zasilanie					115 / 230V

- Pobór mocy (maksymalny)			24W

- Ilość stref					2 stereo

- Poziom wyjścia symetrycznego (dB)		6

- Wyjście SPIDF					Nie

- Poziom stosunku sygnał / szum SNR (dB)		>93

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	0,01%

- Przesłuchy między kanałami 			dB >70

- Regulacja poziomu muzyki			Tak

- Regulacja poziomu mikrofonów			Tak

- Wskaźnik wysterowania sygnału			Tak

- Wybór źródła na strefy				Tak

- Wejścia symetryczne mikrofonowe			5

- Wejścia mikrofonowe z napięciem phantomowym	5

- Bramka szumów na wejściu mikrofonowym		Tak

- Liniowe wejścia symetryczne			5 mono

- Liniowe wejścia niesymetryczne			4 stereo

- Liniowe wejście SPDIF				Nie

- Regulacja tonów					Tak

- Ścienne panele kontrolne				Tak

- Wejście priorytetowe				Tak

- Wyciszenie VOX					Nie

- Gong						Tak

- Wejście awaryjne					Tak

- Priorytetowe wyjście przekaźnikowe		24V DC

- Poziomy priorytetów				4

- Pasmo przenoszenia				20Hz – 20kHz

- W zastosowaniach 				100V

- W zastosowaniach niskoomowych			Tak

- Waga netto					3,20kg

Interfejs RS-232 do przedwzmacniacza Audio – szt. 1

- Szerokość		max 198 mm (240 z uchwytami do mocowania)

- Wysokość		max 45 mm

- Glębokość		max 90 mm

- Waga			max 0,60 kg

- Zasilanie		z przedwzmacniacza

- Komunikacja		Przewodowa RJ45 z PM1122

- Programowane funkcje	Tak

Interfejs lokalny audio – szt. 1

- Szerokość		115 mm

- Głębokość		40 mm

- Wysokość		115 mm

- Waga			0,25kg

- Zasilanie		Phantom

- Komunikacja		Przewodowa RJ45

- Długość przewodu	Max 300m

- Programowane funkcje	Nie

- Wejścia			Mikrofonowe XLR, liniowe mini jack

- Kolory			Szczotkowane aluminium

Klawiatura sterujący z procesorem szt. 1

- Klawiatura sterująca z procesorem

- Możliwość montażu ściennego

- Możliwość personalizacji koloru panelu frontowego wg. palety RAL

- Ilość przycisków minimum: 12

- Podświetlane przyciski: Diody RGB

- Pokrętło cyfrowe do regulacji głośności

- 3 x 8-znakowe, programowalne wyświetlacze LCD

- Możliwość przyporządkowanie infografiki do przycisku

- Możliwość blokowania i aktywowania funkcji działania przycisków podczas działania programu

- Możliwość wykonywania do 10 makr jedno po drugim za pomocą 1 przycisku

- Możliwość wykonywania do 4 różnych makr z jednego przycisku w zależności zadanego stanu

- Możliwość łączenia podświetlenia przycisku w trybach włącz wyłącz migaj szybko migaj wolno

- Blokowanie wykonywania innych funkcji podczas wykonywania makra.

- Złącza minimum: 3x RS−232, 1x RS-485, 2x GPI/O, 1x Ethernet ( RJ−45), 2x IR, 4x Relays (36V AC)

- Temperatura pracy minimum: 0° to +38°

- Zasilanie: 12V

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Tablet wraz ze stacją dokującą i dedykowany oprogramowaniem do sterowania :

- Tablet 9,7’’ z oprogramowaniem iOS

- Możliwość montażu ściennego lub biurkowego – stacja dokująca

- Oprogramowanie kompatybilne ze wszystkim elementami systemu AV

- Możliwość sterowania do 10 urządzeń (sterowanie poprzez IP )

Access Point -  szt. 1

Access Point o parametrach nie gorszych od:

- Znamionowa częstotliwość procesora	720MHz

- Pamięć RAM				128MB

- Typ pamięci				Flash

- Rozmiar pamięci flash			16MB

- Ilość portów 10/100/1000 Ethernet		5

- Ilość gniazd SFP				1

- Interfejsy bezprzewodowe			5GHz oraz 2.4GHz

- Zakresy częstotliwości:

      - dla 5GHz	5150 - 5875MHz

      - dla 2.4GHz	2412 - 2484MHz

- Protokoły	802.11a/n/ac oraz 802.11b/g/n

- MIMO		3x MIMO

- Zysk anten

- 5GHz	2dBi

- 2.4GHz	2.5dBi

- Model układu bezprzewodowego

- 5GHz	QCA9880

- 2,4GHz	QCA9558

- Kąt promieniowania anteny	360°

- Zasilanie PoE	Tak

- Wyjście PoE	Tak (Ether5)

- Obsługiwane napięcie wejściowe	11V - 57V (Jack lub Pasywne PoE)

- Maksymalny pobór mocy	17W

- Dodatkowe	port USB 2.0 Typ A standardowej wielkości, 700mA

- Wymiary		114 x 137 x 29mm

- Poziom licencji	4

- System operacyjny	RouterOS

Przyłącze stołowe  - szt. 1

Przyłącze stołowe o parametrach nie gorszych niż poniżej:

- Pokrywa umożliwiające zamknięcie kasety, gdy kable zewnętrzne są podłączone do gniazd oraz pełnego schowania pokrywy celem umożliwienia dostępu do przyłącza z każdej strony

- Kaseta metalowa malowana proszkowo o podwyższonej odporności na zarysowania

- Wypełnienie kasety wykonane z metalu, z możliwością modułowej konfiguracji złączy sygnałowych AV

- Możliwość regulacji zamontowania głębokości ramki wewnętrznej z przyłączami AV

- Złącze zasilające wykonane z materiału sztucznego, certyfikacja CE

- Wyposażone w złącza: 1x D-Sub 15pin, 1x Audio Jack, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Złącze zasilające 230V

Przyłącze ścienne  - szt. 2

Przyłącze ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego i metalowy front przyłączy – kolor biały

- Złącza: D-Sub 15pin, AUDIO (3,5mm stereo TRS), HDMI,

- Możliwość instalacji w systemach natynkowych lub podtynkowych

- Rozstaw śrub montażowych zgodny z standardami rynkowymi

Szafa Rack – 1 szt.

- Szerokość wewnętrzna ["]		19

- Wysokość wewnętrzna [U]		9

- Szerokość zewnętrzna [mm	570

- Wysokość zewnętrzna [mm]	360

- Głębokość zewnętrzna [mm]	600

- Nośność szafy [kg]		60

- Masa [kg]			27

- Kolor				Czarny RAL9004

- Otwory na wentylatory [mm]	105x105 (2 miejsca)

- Zdejmowany panel tylny [mm]	370x230

- Drzwi przednie:			Przeszklone

- Drzwi boczne			Stalowe, zatrzaskowe

Okablowanie  HDMI , VGA :

Skrętki LAN: 3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na ścianie (to samo miejsce co przyłącze AV)

Dopełnienie systemu stanowią następujące urządzenia:

a) Access Point – na każdą salę 1 sztuka

Compliant Standards:

- IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.3ad (LACP)

Connectivity Technology:

- Wireless

Data Link Protocol:

- IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac Wave 2 , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n

Data Transfer Rate:

- 5.2Gbps

Features:

- 4T4R MIMO technology , Auto-sensing per device , Beamforming technology , CleanAir technology , ClientLink 4.0 technology , Cross AP Noise Reduction , Cyclic shift diversity (CSD) , DFS support , High Density Experience (HDX) , Link Aggregation Control Protocol (LACP) , Maximum Ratio Combining (MRC) , MIMO equalization , Optimized AP Roaming , Packet aggregation A-MPDU , Packet aggregation A-MSDU

Form Factor:

- External

Status Indicators:

- Boot state , Error , Status

Type:

- Wireless access point

Wi-Fi Bands:

- 2,4GHz , 5GHz

Wireless Protocol:

- 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

Connector Type:

- RJ-45

Type:

- 1000Base-T

Support Details Full Contract Period:

- Lifetime

Support Details Service Included:

- Advance hardware replacement

Support Details Type:

- Limited warranty

Antena :

- 5dBi

b) Switch LAN – do szafy Rack – 1 sztuka wspólna

- 24x 1000Base-T (8x PoE+, 92W)

- 2x 1000Base-T

- 2x SFP

- Cechy szczególne: obsługuje IPv6, do montażu rack, LAN-Base

1.7 WYTYCZNE DO ZAMÓWIENIA KRZESEŁ.

Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące foteli audytoryjnych. Wykonawcy mogą przedstawiać oferty równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m. in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Jako rozwiązań równoważnych nie dopuszcza się elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych i mdf, tapicerek o innej fakturze, innego sposobu wykonania pulpitu.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy.

Konstrukcja metalowa krzesła spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana techniką proszkową w kolorze z palety ral. Zakończenie dolne konstrukcji powinno zapewniać bezpieczny i stabilny montaż fotela do podłoża, zarówno przy jednym siedzisku jak i dla całego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposażone w system składania sprężynowy oparty na sprężynie skrętnej, przymocowanej wkrętem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na siedziskach nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycięciem palców na obydwu końcach rzędu, siedziska muszą być wyposażone w dodatkowe osłony zewnętrzne. Natomiast każde siedzisko wyposażone jest 
w osłonę wewnętrzną. Wszystkie osłony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie zakończenia profili powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego zapewniając bezpieczeństwo, estetykę i właściwą funkcjonalność. Czynności konserwacji fotela ograniczone do minimum, czynności regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min. 4 śrub, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na oparciu nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

Nakładki siedziska i oparcia tapicerowane tkaniną tapicerska wykonaną w 100% z uniepalnionego poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymałości 100 000 cykli w skali Martindale, klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2 oraz odporności na pilling stopień 5.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementów metalowych do ustalenia przed złożeniem zamówienia.

Krzesło wyposażone w pulpit do pisania wyposażony w mechanizm „anty-panic” umożliwiający samoczynne złożenie do pozycji pionowej przy nacisku przedniej krawędzi od dołu (np. wstawanie siedzącego), 
o konstrukcji składania zapewniającej właściwą sztywność, stabilność położenia w pozycji poziomej 
i pionowej, płynność rozkładania i składania. Proces składania i rozkładania uniemożliwiający przycięcie dłoni. Nie dopuszcza się mechanizmów składania opartych na mechanizmach nożycowych. Pulpit wykonany z dwóch warstw łączonej ze sobą sklejki profilowanej: warstwa górna o grubości min 10 mm, warstwa dolna o grubości min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego ø12mm, oraz rury stalowej ø12x1,5mm znajdującej się pomiędzy warstwami sklejki. Pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocą zderzaków wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do półki czterema wkrętami. Kompletny pulpit mocowany za pomocą 4 uchwytów z poliamidu oraz 6 śrub do metalowej ramy krzesła. Całkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni użytkowej około 420x284mm +/- 5mm. Pulpit wyposażony w poręczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni między warstwami pulpitu, które gwarantują ciche składanie. Pulpit bezpieczny w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzędzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany 
z maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości min 10 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomocą śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesła:

- Wysokość całkowita dostosowana do układu Sali 960 – 980mm

- Głębokość złożonego krzesła bez pulpitu 310mm

- Głębokość krzesła z pulpitem 350 i 380mm.

- Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 490 i 545mm.

- Głębokość siedziska 430mm.

Wymagania odnośnie dokumentów, norm i certyfikatów

  - Oferowany model krzesła musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom 4. - najwyższy

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny również dla pulpitu składanego i panelu frontowego

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Atest Higieniczny

  - Oferowany model krzesła musi posiadać klasyfikację ogniową w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć próbkę krzesła prezentacyjnego w docelowym wykończeniu i wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanego krzesła w formacie A4

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę techniczną oferowanego krzesła przedstawiającą parametry techniczne oferowanego krzesła. Karta techniczna nie może zawierać opisów stanowiących kopię zapisów dokumentacji projektowej.

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanej tapicerki celem weryfikacji jej parametrów

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 9001.

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 14001.

1.8 WYTYCZNE DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Wykładziny zostały dobrana tak by pasowały do siebie kolorystycznie. Ponieważ nie zawsze da się utrzymać takie same parametry dla każdego koloru, dlatego podaje się dwa zestawy parametrów, wykładziny powinny spełniać  wszystkie parametry z jednej grupy.

Zaprojektowano wykładziny obiektowe winylowe elastyczne zgrzewane.

Dodatkowo zaznacza się, że każda wykładzina powinna być wykonana w technologii w której zabezpieczenie powierzchni nie wymaga akrylowania co gwarantuje, że przez cały okres użytkowania nie będą na wykładzinie zostawały czarne ślady od podeszwy butów.

|  | Zestaw parametrów 1 | Zestaw parametrów 2 |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita | 2 mm | 2 mm |
| Grubość warstwy ścieralnej | co najmniej 0,7mm | co najmniej 0,7mm |
| Klasa ogniowa | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Grupa użytkowa | T | T |
| Klasyfikacja użytkowa | 34-43 | 34-43 |
| Wgniecenia resztkowe | 0,03 lub mniejsze | 0,03 lub mniejsze |
| Odporność barw na światło | ≥6 | ≥6 |
| Odporność na ścieranie | ≤2 mm3 | ≤2 mm3 |
| Antypoślizgowość | R10 | R10 |
| Emisja VOC po 28 dniach | <70 µg/m3 | <100 µg/m3 |

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dla danego rodzaju robót oraz odpowiadać wymaganiom norm.

Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome lub z przewidzianym spadkiem o powierzchni suchej i czystej. Klejenie wykładzin do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta oraz przy użyciu dedykowanych klejów do tych wykładzin. Spawanie posadzek powinno być lokowane w miarę możliwości w miejscach mało widocznych.

1.8 WYTYCZNE DO LAMP

Lampy stosowane do realizacji powinny mieć parametry równe lub lepsze od tych podanych poniżej.

Uwaga, dodatkowe informacje odnośnie lamp znajdują się w projekcie branży  elektrycznej.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L3

- Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o łącznej mocy 22W i temperaturze barwowej 4000K.

- Oprawa wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>83 i dużą powtarzalność diod <3MacAdam.

- Strumień świetlny źródeł  2850lm.

- Strumień świetlny oprawy 1800lm.

- Kąt rozsyłu punktowych źródeł światła wynosi 40°.

- Wskaźnik ujednoliconego olśnienia UGR <19.

- Stopień ochrony oprawy IP20. Producent oprawy UE.

- Oprawa w postaci zwieszanego profilu aluminiowego, z wkładem w skład którego wchodzi 10 modułów LED wyposażonych w reflektory w kolorze czarnym.

- Wysokość profilu 95mm, szerokość 50mm, długość 300mm.

- Długość wkładu 282mm, szerokość 37mm, a wysokość 60mm.

- Zasilanie wkładu z modułami LED 700mA i 31V.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L4

- Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o mocy 38W i temperaturze barowej 3000K.

- Oprawa jest wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>80.

- Strumień świetlny oprawy wynosi 2200lm.

- Stopień ochrony oprawy IP20.

- Oprawa zasilana napięciem 220 -240V.

- Producent oprawy UE.

- Długość kinkietu 1200mm, wysokość 80mm, a głębokość 26mm.

- Oprawa dekoracyjna typu kinkiet montowana naściennie.

- Oprawa w kolorze białym.

- Rozsył światła góra – dół.

Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny być wykonywane przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu o dokumentacje projektową oraz wytyczne inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.

Opracował:

Mgr inż. arch. Michał Smolarski