Zadanie 3

Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta szczegółowa

Punkty dostępowe sieci WiFi  zamawiana ilość 25 (dwadzieścia pięć)  sztuk.

Każde urządzenie w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej |
| Łączność | Punkt dostępowy pracujący w standardzie 802.11a/b/g/n/Ac Wave2 obsługa MIMO – min. 3x4:4 obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 802.11ac obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) obsługa TxBF (transmitbeamforming) dla klientów 802.11a/g/n/ac obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów konfigurowalna moc nadajnika dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW |
| Zabezpieczenia | wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID współpraca z systemami IDS/IPS uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – 802.11w autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID) obsługa WPA/WPA2, 802.1X (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników) |
| Zarządzanie | zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP obsługa min. 16 SSID |
| Funkcjonalność dodatkowa: | zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) obsługa min. 16 BSSID obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – 802.11r obsługa mechanizmów QoS: shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik obsługa WMM, TSPEC, U-APSD współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe) komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątku automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN obsługa trybów AP, repeater, bridge konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |
| Wyposażenie dodatkowe | - Wymagane dostarczenie zasilacza PoE+ |
| Ilość gniazd antenowych | 4 gniazda antenowe RP-TNC |
| Zasilanie | oryginalny zasilacz PoE+ (802.3at) zapewniający pełną wydajność |
| Antena | wymaga się dostarczenia kompletu (czterech) anten zewnętrznych dookólnych o uzysku minimum 3dBi dla 2.4GHz i 5dBi dla 5GHz |
| Typ obudowy | obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wiatach itp. (-15 – 50 oC) , diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001, |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |
| inne ważne informacje | Wymagana pełna integracja z obecnie posiadanym kontrolerem Cisco WLC-5520 z oprogramowaniem w wersji 8.3.132.0!!! |

OFERTA WYKONAWCY

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. długość gwarancji (w miesiącach):…………..

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): ……………………………………. Stawka podatku VAT: 23% Wartość brutto (całości dostaw w zł):……………………………………

Oświadczam/y, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie zawarte w powyższych specyfikacjach wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe zamawianych urządzeń.

Oświadczam/y, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

____________________________________

Podpis Wykonawcy

(uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)