Zadanie 2

Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta szczegółowa

Przełączniki sieciowe (switche sieciowe)

Pozycja 1

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) zamawiana ilość 1 (jedna) sztuka w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 24 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 2 Multigigabit Ethernet 100/2500/5000/10000 |
| Porty SFP+ | 2 |
| Port konsoli | RJ-45/ USB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 128Gbps |
| Przepustowość | min. 95 Mpps (64-byte packets) |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16384 |
| Pamięć | Minimum 1 GB pamięci SDRAM i 128 GB pamięci flash |
| Rozmiar tabeli tras routingu ipv4/ ipv6 | Obsługa minimum 32 IPv4 32 IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at |
| Typ obudowy | RACK |
| Maksymalny pobór mocy | 425 W |
| Zasilanie | 220V |
| Wyposażenie standardowe | PoE+ min 370W |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001, |
| Wymagania dodatkowe | Na wyposażeniu 2 sztuki kompatybilnych modułów SFP+ Multimode 850nm 10GigaBit Duplex LC - - nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: dożywotnia gwarancja producenta, czas reakcji – wymiana sprzętu wysyłka NDR (wysyłka w następnym dniu roboczym) |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 2 pozycja 1:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP+ MM 850nm 10 GigaBit Duplex LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP+ :……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 2

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) zamawiana ilość 9 (dziewięć) sztuk.

Każdy przełącznik (switch sieciowy) w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 24 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps POE+ |
| Porty SFP+/GigaBit Ethernet | 4 port 10G SFP+ (z modułem ze złączem LC) |
| Port konsoli | Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB i RJ45 |
| Przepustowość przełączania | 128 Gbps |
| Przepustowość | Przepustowość w ramach stosu min. 95 Mpps |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16384 |
| Pamięć | Minimum 1 GB pamięci DRAM i 4 GB pamięci flash |
| Rozmiar tabeli adresów MAC/ tras ipv4/ ipv6 | Obsługa minimum 2000 adresów MAC IPv4 1000 tras IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19", wysokość 1U |
| Zasilanie | 220V |
| Wyposażenie standardowe | PoE+ min 370W |
| Max pobór mocy | 445W |
| Typ obudowy | Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001, |
| Wyposażenie dodatkowe | Na wyposażeniu 4 moduły SFP+ 10G, złącze LC - nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: dożywotnia gwarancja producenta, czas reakcji – wymiana sprzętu wysyłka NDR (wysyłka w następnym dniu roboczym) |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 2 pozycja 2:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP+:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP+ :……………………………. długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 3

Przełączniki sieciowe (switche sieciowe) – zamawiana ilość 15 (piętnaście) sztuk.

Każdy przełącznik (switch sieciowy) w następującej konfiguracji

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 24 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps PoE+ |
| Porty SFP+ | 4 (nieobsadzone) |
| Port konsoli | RJ-45/ USB |
| Przepustowość rutowania/przełączania/opóźnienia | 56 Gbps, 100MB < 7.4 µs (LIFO 64-byte packets) 1000MB < 2.3 µs (LIFO 64-byte packets) |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamięci 256 MB pamięci DDR3 DIMM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16000 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę WWW |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.1x IPv6 |
| Typ obudowy | rack 19", wysokość 1U |
| Max pobór mocy | 247 W |
| Zasilanie | 220V |
| Wymagania dodatkowe | PoE+ min 195W |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: dożywotnia gwarancja producenta, czas reakcji – wymiana sprzętu wysyłka NDR (wysyłka w następnym dniu roboczym) |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 2 pozycja 3:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. długość gwarancji:……………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 4

Przełączniki sieciowe (switche sieciowe) – zamawiana ilość 30 (trzydzieści) sztuk.

Każdy przełącznik (switch sieciowy) w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 48 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP/SFP+ | 4 (nieobsadzone) |
| Port konsoli | RJ-45/USB |
| Przepustowość rutowania/przełączania/opóźnienia | 104 Gbps 100MB < 7.4 µs (LIFO 64-byte packets) 1000MB < 2.3 µs (LIFO 64-byte packets) |
| Przepustowość | 77.3 Mpps |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamięci 256 MB pamięci DDR3 DIMM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16000 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę www |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19", wysokość 1U |
| Max pobór mocy | 59.5W |
| Zasilanie | 220V |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: dożywotnia gwarancja producenta, czas reakcji – wymiana sprzętu wysyłka NDR (wysyłka w następnym dniu roboczym) |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 2 pozycja 4:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. długość gwarancji:……………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Łączna wartość oferty dla zadania 2 dla wszystkich pozycji (pozycje 1, 2, 3, 4):

Łączna wartość netto w zł:…………………………………., (słownie:…………………………………………………….)

Stawka podatku VAT (w chwili składania oferty): 23%

Łączna wartość brutto w zł:………………………………….(słownie:…………………………………………………….)

Oświadczam/y, że oferowane urządzenia dla zadania 2 pozycje 1, 2, 3, 4  spełniają wszystkie zawarte w powyższych specyfikacjach wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe zamawianych urządzeń.

Oświadczam/y, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

____________________________________

Podpis Wykonawcy

(uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)