### 1. 0 OPIS TECHNICZNY

KOMPLETNA PRZEBUDOWA SAL 7,8 I 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO - SPORTOWYM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Data opracowania: 05-07.2017

Opracowane przez: jmsSTUDIO s.c. ul. Polna 2 32-020 Wieliczka

UWAGA – ISTNIEJE DOKUMENTACJA ARCHIWALNA – BĘDĄCA W POSIADANIU U.E. KRAKÓW:

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z kompletną dokumentacją projektową, w tym dokumentacją archiwalną budynku przed przystąpieniem do prac nad realizacją tego projektu zmiany aranżacji wnętrz.

PODSTAWOWE I FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI: - Inwestor powinien zadbać o uzyskanie dziennika budowy. Dziennik jest podstawowym dokumentem wszelkich istotnych wydarzeń na budowie. - Na terenie budowy obowiązuje wywieszenie tablicy informacyjnej budowy, zawierającej oznaczenie wznoszonego obiektu, inwestora, osoby kierującej budową.

PODSTAWOWE WYMOGI DLA WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄCEGO DO REALIZACJI PROJEKTU: - wykonawca bezwzględnie, jeszcze przed opracowaniem oferty, musi zapoznać się ze stanem faktycznym na miejscu realizacji - wykonawca przed realizacją ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją archiwalną obiektu - przed realizacja projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji wykonawca jest zobowiązany opracować projekt konstrukcyjny posadowienia na dachu jednostek zewnętrznych dla przedmiotowych instalacji oraz przebić przez elementy konstrukcyjne dla nich niezbędnych. - wykonawca zobowiązany jest ustalić z U.E.K. zasady realizacji punktów styku nowej infrastruktury z istniejącą.

PODSTAWOWE I FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI:

	Wszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

	Wszelkie zmiany dotyczące projektu należy uzgodnić z projektantem.

	Wszystkie opracowania należy czytać razem.

	Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego wnętrz wymagają akceptacji kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego, projektanta odpowiadającego za daną branże oraz uzyskania oświadczenia o skoordynowaniu między branżowym od głównego projektanta.

	Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji muszą posiadać stosowne certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w  budownictwie i obiektach  użyteczności publicznej oraz spełniać stosowne dla nich normy.

	Wszelkie wymiary należy sprawdzić - zweryfikować i potwierdzić na budowie.

	Projekt wykonawczy należy rozpatrywać razem z projektem budowlanym.

	Projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi załącznikami i opiniami oraz uzgodnieniami wydanymi w odniesieniu do zamierzenia inwestycyjnego które obejmuje przedmiotowy projekt wykonawczy

	Rysunki należy rozpatrywać razem z warunkami z zakresu ochrony przeciw pożarowej (P.poż.)  obowiązującymi dla budynku według stanu na dzień rozpoczęcia realizacji projektu.

	Projekt został sporządzony na podstawie wizji lokalnej i częściowej inwentaryzacji przekazanej przez U.E.K. , w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z projektem należy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania zamiennego

	Na etapie projektu dla elementów przebudowywanych, remontowanych  lub modernizowanych nie da się przewidzieć wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w związku z powyższym w trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiórek konieczne może okazać się wykonanie prac dodatkowych a w szczególnych przypadkach projektów zamiennych

	Projekt wnętrz dla inwestycji , wymagał opracowania projektów budowlanych wykonawczych branżowych dla branż : Elektrycznej, Klimatyzacji , Wentylacji , projekty te stanowią  integralną część projektu wnętrz

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie razem ze specyfikacjami , opisami i kartami katalogowymi oraz wszelkimi innymi opracowaniami

	Wszelkie informacje ujęte w jednym opracowaniu a nie pojawiające się w innym należy traktować tak jakby były ujęte wszędzie , zapis w szczególności dotyczy rysunków i opisów

	Opracowanie dla każdej z  branż należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami dla pozostałych branż.

	Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach i w opisach wykonać zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej

	Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

	Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

	Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązanie dostarczonych produktów zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montażu i poprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania elementu oraz odbiorów przez uprawnione organa nawet jeżeli specyfikacja techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone oferentowi czy wykonawcy generalnemu przez inwestora i projektanta ich nie zawierają

	W przypadku braku w dokumentacji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji mających wpływ na realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca lub inwestor zobowiązany jest zwrócić się do projektanta i ich uzupełnienie

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi , konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

	Wszystkie technologie i rozwiązania stosowane zamiennie do ujętych w projekcie należny przedstawić projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwiązań równorzędnych które może wprowadzić kierownik budowy.

	Wszystkie technologie stosować zgodnie z zaleceniami producentów technologii , kartami technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradców technicznych wizytujących budowę.

	Wszelkie elementy uszczelniające , klejone lub klejące wymagają użycia odpowiednich gruntów  wg. zaleceń producentów '/ dostawców technologii

	Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tym również uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebić i przewiertów instalacyjnych

	W przypadku styków  narożników i łączenia różnego typu dylatacji , prace należy prowadzić ze szczególną starannością wykonując dodatkowe zabezpieczenia przy użyciu stosownych materiałów

	Wszelkie prace nad realizacja należy prowadzić w pełnej koordynacji międzybranżowej

	Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektów istniejących należy dokładnie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna być rozpatrywana wraz z wynikami pomiarów.

	Wszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawienia, opisy , sst, operaty pożarowe oraz projekt budowlany i inne opracowania powiązane należy rozpatrywać łącznie.

!! UWAGA !! - Informacje zawarte w punktach wyżej wymienionych wzajemnie

się uzupełniają więc nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od pozostałych !!

#### 1.1 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

  - Wizja lokalna w terenie

  - Dokumentacja archiwalna – inwentaryzacja  sal będąca w posiadaniu U.E.K.

  - wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem

  - zatwierdzona przez inwestora koncepcja

  - Specyfikacja Przedmiotu Umowy

  - Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz późniejsze zmiany) zwane dalej „warunkami technicznymi”; POLSKA NORMA
Numer: PN-ISO 9836:1997 Tytuł: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, przepisy BHP, sanitarne i p-poż i pozostałe wymagane przepisy i normy.

#### 1.2  DANE OGÓLNE

#### Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej  niezbędnej do realizacji inwestycji:  Doradztwo techniczne dla inwestycji kompletna przebudowa sal nr 7,8,9  w budynku Pawilonu Sportowo Dydaktycznego na terenie U.E.K.

Celem wykonania poniższego opracowania projektowego jest wykonanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie generalnej modernizacji przedmiotowych sal.

#### Zasady wyglądu sal wykładowych nr  7 – 9

Ogólną zasadą przy projekcie przebudowy sal nr 7– 9 w pawilonie dydktyczno-sportowym   było stworzenie wnętrz; atrakcyjnych wizualnie, funkcjonalnych, zapewniających użytkownikom komfortowe przybywanie oraz prace.

- Przyjęto zasadę iż elementy wyposażenia muszą być także trwałe odporne na zniszczenia i łatwe w obsłudze.

- Przewidziano zróżnicowane pod względem estetycznym i użytkowym elementy wykończenia ścian

- oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

- Przyjęto zasadę zróżnicowanej kolorystyki na dużych płaszczyznach ,która charakteryzować będzie daną salę.

1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Przebudowywane sale zlokalizowane są w pawilonie dydaktyczno-sportowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przeznaczenie oraz program użytkowy nie ulega zmianie.

SPIS POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

Sala nr 7  pow. 124,28 m2

Sala nr 8  pow. 124,56 m2

Sala nr 9  pow. 250,10  m2

1.4 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projekt nie wpływa i nie zmienia obecnych warunków w zakresie dostępności sal dla osób niepełnosprawnych i nie ogranicza osobom niepełnosprawnym możliwości  korzystania z przestrzeni ogólnodostępnych.

1.5 SPIS I WYTYCZNE DO ROBÓT  DO WYKONANIA PRZEZ NAJEMCE

a)  	Elementy wyposażenia, Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Wszystkie materiały wykończeniowe wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy wyposażenia co najmniej trudno-zapalne i NRO.

b)	meble i inne elementy wyposażenia wnętrza, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Meble wykonane z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia - stali nierdzewnej, laminatów HPL, wykładzin obiektowych.

c) 	krzesła , należy zamówić  w oparciu o załączoną dokumentację, specyfikację (punkt 1.8 opisu poniżej) i zestawienia.

Krzesła systemowe drewniane, tapicerowane, mające mieć możliwość wymiany poszczególnych elementów jak siedziska , oparcia, blaty, tapicerki. Blaty robocze powinny być składane i certyfikowane na duże obciążenia robocze i użytkowe.

d) 	ściany, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

Na ścianach zastosować materiały  w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia oraz widoki charakterystyczne ścian. Wszystkie materiały wykończeniowe muszą być wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie.

Wszystkie elementy wyposażenia co najmniej trudno-zapalne i NRO.

wykończenie ścian

- płyty HPL - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

Płyty klejone do ściany za pomocą kleju montażowego - zgodnie ze sztuką ( technika montażu wedł wykonawcy ) , lub inna dowolna technika montażu według systemu wykonawcy po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- powłoki malarskie - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia . Zgodnie ze sztuką ( technika  wedł. wykonawcy )

- panele tapicerowane tkaniną-  Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia . Zgodnie ze sztuką ( technika  wedł. wykonawcy )

e) 	sufity podwieszane, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Montaż powinien być zgodny z zgodny z kartami technicznymi producenta. Przewiduje się zastosowanie sufitów wykonanych z elastycznego materiału PCV  napinanego na ruszcie systemowym wg tech.dostawcy.

Przy wycenie sufitów napinanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczna związaną z wentylacja i klimatyzacją i zapewnić rewizje w odpowiednich miejscach.

f) 	stolarka drzwiowa.

Sala 9 według inwentaryzacji światło przejścia ma 119 cm, najprawdopodobniej jest to błąd w metodologi pomiaru lub samego pomiaru. Zakłada się że światło przejścia ma 120 cm, w takiej sytuacji drzwi nie podlegają wymianie, należy to jednak zweryfikować na miejscu realizacji, bo jeżeli światło drzwi faktycznie wynosi 119 cm to należy je bezwzględnie wymienić na drzwi o świetle przejścia wynoszącym min. 120 cm.

Sale 7-8 według inwentaryzacji światło przejścia ma 86 cm, najprawdopodobniej jest to błąd w metodologi pomiaru lub samego pomiaru. Zakłada się że światło przejścia ma 90 cm, w takiej sytuacji drzwi nie podlegają wymianie, należy to jednak zweryfikować na miejscu realizacji, bo jeżeli światło drzwi faktycznie wynosi 86 cm to należy je bezwzględnie wymienić na drzwi o świetle przejścia wynoszącym min. 90 cm.

g) 	podłogi, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację (punkt 1.9 opisu poniżej) i zestawienia. Wszystkie podłogi wykonano z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Produkty przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

g) 	oświetlenie, w projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe spełniające wymogi dotyczące oświetlenia oraz natężenia oświetlenia. Szczegóły według projektu i projektu wykonawczego branży elektrycznej.

h) instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu należy dokonać kompleksowego serwisu istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji  z uwzględnieniem:

- serwisu mechanicznego

- serwisu technicznego

- czyszczenia kanałów

- wymiany na nowe starych zużytych ( pożółkłych i brudnych ) plastikowych i stalowych elementów nawiewników i wywietrzników  zewnętrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu.

1.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt  wpływa na warunki ochrony przeciw pożarowej i ewakuacji  ze względu  na zwiększenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać na kondygnacji na której zlokalizowane są przedmiotowe sale wykładowe.

!! UWAGA !! - po stronie U.E.K. pozostaje zweryfikowanie czy zwiększenie liczby studentów na salach nie powoduje przeciążenia zbyt dużą ilością osób w stosunku do szerokości przejść na drogach ewakuacyjnych w budynku.

Jeżeli zaprojektowana ilość miejsc jest większa niż dopuszczalna dla przedmiotowych sal wynikająca z przepustowości dróg ewakuacyjnych, należy zredukować liczbę krzeseł na salach dostosowując ilość  osób do warunków ewakuacji lub wprowadzić procedurę monitorowania ilości osób przebywających na danej kondygnacji, by w żadnym momencie nie przekroczyła dopuszczalnej maksymalnej liczby osób którą można poprawnie wyewakuować w sytuacji zagrożenia.

1.7 WYTYCZNE DO SPRŻETU MULTIMEDIALNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SAL

Na każdej sali został zaprojektowany  zintegrowany system multimedialny zgodny z wytycznymi zamawiającego. W skład pełnego systemu wchodzi szereg urządzeń powiązanych ze sobą. Przy realizacji należy je odpowiednio skonfigurować i zintegrować tak by uzyskać ich optymalne działanie.

Główne założenia przyjętego systemu konieczne do zrealizowania są następujące:

- Ujednolicenie systemu projekcyjnego – te same projektory lub projektory wykorzystujące te same lampy projekcyjne na wszystkich salach co pozwoli w przyszłości zaoszczędzić na kosztach wymiany lamp oraz pozwoli na utrzymywanie lamp zapasowych w dziale Aparatury, które mogą być wykorzystane w przypadku awarii natychmiast

- Ujednolicenie systemu sterownia, proste intuicyjne pulpity, takie same i tak samo zaprogramowane do sterowania projektorami, ekranami, ewentualnie roletami we wszystkich salach

- Dualny system projekcyjny kablowy i bezprzewodowy skonfigurowany tak aby osoby mniej doświadczone mogły zawsze skorzystać z tradycyjnych przyłączy kablowych, a projekcja bezprzewodowa pozwoli w przyszłości bezkolizyjnie użytkować urządzenia mobile ha tablety, telefonu, nowe typy notebooków, które już nie posiadają i/lub w przyszłości nie będą posiadać złącz VGA i HDMI lub będą posiadać niestandardowe lub nie obsługiwane na te moment typy złącz (np. USB-C)

- Zastosowanie ekranów elektrycznych w miejsce ręcznych, które na wskutek nie właściwego rozwijania są uszkadzane

Poniżej zmieszczona zostaje specyfikacja jakie urządzenia i elementy są wymagane dla poszczególnych sal, oraz ich minimalne parametry których wymaga U.E.K. :

Sala 9

Projektor multimedialny - szt. 2

Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od:

- Technologia projekcji	3LCD

- Rozdzielczość natywna	1280 x 800 (WXGA)

- Kontrast 1	min : 5000:1

- Jasność 1	min 5600 ANSI

- Moc lampy	330 W UHP AC (264 W UHP AC Tryb Eco)

- Żywotność lampy [godz]	min 3000 (4000 Tryb Eco)

- Obiektyw	Współczynnik projekcji zależy od obiektywu

- Odległość projekcji [m]	min 0.8 do min 75.4

- Zoom	Ręczny

- Focus	Ręczny

- Wejścia analogowe 	min :  1 x 5 BNC, współdzielone z sygnałem komponentowym

- Wejścia Cyfrowe	min : 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI z obsługą HDCP

- Wymiary [mm]	max 502 x 144 x 360

- Waga [kg]	max 8.5

- Poziom szumu [dB (A)]	max 33 / 39 (Eco / Normal)

Obiektyw do projektora multimedialnego - szt. 2

Obiektyw kompatybilny z projektorem multimedialnym

- Zoom				manualny

- Fokus 				manualny

- Zoom Ratio		min 1.9

- Throw Ratio		min 1.45 - 3.00 : 1

- Waga 				max 0.85 kg

Uchwyt sufitowy do projektora  - szt. 2

Uchwyt sufitowy do projektora zapewniający bezpieczne i stabilne zamontowanie projektora multimedialnego o parametrach nie gorszych niż :

- Regulacja w poszczególnych płaszczyznach: 		±3°,±15°,360°

- Certyfikat bezpieczeństwa 				TUV

- Kolor 						Biały

- Regulacja w zakresie 				30 cm - 45 cm

- Waga 						max 4,2 kg

- Udźwig 						min 11 kg

Ekran projekcyjny -  szt. 2

Ekran projekcyjny o parametrach nie gorszych od:

- Szerokość powierzchni projekcyjnej:		min 268

- Wysokość powierzchni projekcyjnej:		min 172

- Powierzchnia projekcyjna:			Matt White

- Typ ekranu:				elektryczny

- Format obszaru obrazu:			16:10

- Obramowanie:				BB

- Rodzaj projekcji:				przednia

- Zalecany sposób instalacji:			naścienny lub podsufitowy

- Szerokość kasety ekranu:			max 280

Przełącznik skalujący AV - szt. 1

Przełącznik skalujący AV o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość wyjściowa min. 1080p

- Kompatybilność z HDCP

- Certyfikacja HDBaseT

- Złącza wejściowe: 1x D-Sub 15pin, 6x AUDIO , 4 x HDBT , 4 x USB , 6x HDMI, 1x RJ45, 1x MIC, RS-232,

- Złącza wyjściowe: 4x HDMI, 4x HDBT, 1 x USB , 4 x Audio

- Funkcja automatycznego wykrywania aktywnego źródła i automatycznego przełączania na wykryte źródło,

- Czas przełączania między sygnałami wejściowymi nie większy niż 3 sek.

- Min. obsługiwane rozdzielczości: 800x600 (56/60/72/75/85Hz), 1024x768 (60/70/75/85Hz), 1280x1024 (60/75/85Hz), 1280x720 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1280x960 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x800 60Hz, 1440x900 60Hz, 1366x768 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1600x900 60Hz,

1680x1050 60Hz, 1920x1200 60Hz

- Zasilanie: 230V

- Elastyczne opcje sterowania - Przyciski na panelu przednim, Ethernet, OSD (RS-232)

- Funkcja blokady panelu frontowego

- Odbieranie i wysyłanie komend sterujących przez złącza RJ45

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Automatyczny switcher z Extenderem sygnału HDBaseT - szt. 1

Extender sygnału o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość obsługiwana min. 1080p

- Certyfikacja HDBaseT

- Złącza wejściowe: min. 2x HDMI , 1 x VGA + audio

- Złącza wyjściowe: min. 1 x HDBT

- Automatyczne przełączanie aktywnego wejścia

- Zasilanie: 5V

- Kompatybilność z HDCP

- Wzmocnienie sygnału HDBT minimum do 70m przy rozdzielczości 1080p

- Kompatybilny z zastosowanym przełącznikiem skalującym

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Przyłącze ścienne z transmiterem HDBaseT – szt. 3

- Wejścia wideo:		1 HDMI on an HDMI connector, 1 VGA on a 15−pin HD (F) + Audio

- Wyjścia: 		1 HDBaseT on an RJ−45 connector, 1 unbalanced stereo

- Porty:		1 RS−232 , 1 Ethernet

- Standardy:		HDMI with Deep Color, x.v.Color™ and 3D; HDCP—HDBT certified.

- Maksymalny poziom audio:			3.1Vpp.

- maksymalny dystans transmisji:		180m /  1080p @60Hz @24bpp

130m (430ft) up to 1080p @60Hz @36bpp

- Zasilanie:			12V DC, 850mA.

- Gwarancja:	 		min 6 lat

- Wymiary:			4.00cm x 1.00cm x 7.50cm

Wizualizer  - szt. 1

Wizualizer o paramtrach nie gorszych niż poniższe :

- Rozdzielczość: 						min  Full HD 1080p / 30fps

- Wejścia : 						min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Wyjścia :							min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Zoom : 							20 x

- Cyfrowy zook						12 x

- Wbudowany mikrofon :					tak

- Nagrywanie synchroniczne audio i wideo 			tak

- SNR							min 51dB

- Kompatybilny z pamięcią USB 				tak

- Dwie lampy do podświetlania na uchwytach typu „gęsia szyja”	tak

- Podświetlanie LED do zdjęć , filmów i slajdów			tak

- Elastyczny wysięgnik 					tak

- Funkcja Autotune						tak

- Rotacja zdjęć 						0 , 180 , mirror , flip

- Wbudowana pamięć  					240 zdjęć typu JPEG

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) - szt. 1

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) o parametrach nie gorszych od:

- Minimum 4x wejścia USB 3.0, 1x wejście LAN na złączu RJ45 1Gb

- Minimum 1x wyjście HDMI, 1x wyjście mini Display Port,

- Procesor minimum Intel Dual Core 1.04 GHz

- Pamięć RAM minimum 2GB

- Dysk wewnętrzny min 32GB

- Streaming Video Full HD 1080p/60fps

- Logowanie do urządzenia za pomocą konwencjonalnego połączenia Wi−Fi lub LAN bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów

- Obsługa komputerów z systemem Windows i Mac®, oraz urządzeń mobilnych z iOS i Android

- Wyświetlanie minimum 2 obrazów z urządzeń uczestników jednocześnie

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie 1024−bitowe, dynamiczny kod pokoju

- Możliwość podłączenia do systemu do 150 urządzeń bezprzewodowych

- Obsługa DHCP

- Obsługa iOS i Android Mirroring

- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez połączenie sieciowe

- Darmowy pakiet aktualizacji oprogramowania przez min 2 lata

- Gwarancja min 2 lata

Kolumny ścienne - szt. 8

Kolumny ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS			150 W

- Moc 100V 			6 W, 15 W, 30 W, 60 W

- Impedancja			16 Ω

- Skuteczność			min 118 dB

- Głośnik wysokotonowy		1" z jedwabną kopułką typ HD

- Głośnik niskotonowy		6,5" typ HD

- Pasmo przenoszenia		min 70 Hz - 20 kHz

- Typ obudowy			tworzywo ABS

- Kąt rozproszenia			min 120 ° x 80 °

- Wykończenie			Aluminium

- Złącza				Terminale zaciskowe

- Wymiary				max 320mm x 177mm x 196 mm

- Waga				max 4 kg

Kolumny Sufitowe – sztuk 8

Kolumny sufitowe o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS				min 20 W / 100 V  60 W/ 16 Ω

- Moc dla lini 100 V z odczepami	min 20 W, 10 W, 5 W, 2,5 W

- Impedancja			16 Ω na odczepie niskoomowym

- Pasmo przenoszenia		min 60 Hz 20 kHz

- Skuteczność			min 86 dB (1W/1m) 104 dB (max)

- Głośnik niskotonowy		6,5" membrana z polipropylenu

- Głośnik wysokotonowy		1" jedwabna kopułka

- Kąt rozproszenia			180° (dla częstotliwości 1 kHz)

- Typ obudowy			tworzywo ABS

- Wykończenie			aluminiowa maskownica (grill)

- Wymiary				średnica zewnętrzna: 205 mm, średnica otworu montażowego: 186 mm

- Waga				max 1,5 Kg

Wzmacniacz Audio  - szt. 1

Wzmacniacz Audio o parametrach ie gorszych od :

- Szerokość			Standard 19”

- Głębokość			411 mm

- Głębokość 			(z uwzględnieniem potencjometrów)	420 mm

- Wysokość			2U (88 mm)

- Waga				21,7 kg

- Napięcie zasilania			230 V AC / 24 V DC

- Pobór mocy			1050 W

- Moc wyjściowa RMS (4 Ohm)	2 x 240 W

- Moc wyjściowa RMS (8 Ohm)	2 x 120 W

- Moc wyjściowa (mostek 8 Ohm)	1 x 480 W

- Moc wyjściowa 100V		2 x 240 W / 100 V

- Moc wyjściowa (mostek 100V)	1 x 480 W / 100 V

- Odczepy linii 100V			100-70-50-35-4 Ohm

- Wejścia symetryczne Euroblock	2

- Wejścia symetryczne priorytetowe	2

- Wyjścia (link) niesymetryczne RCA	Brak

- Wyjścia (link) symetryczne XLR	2

- Chłodzenie			Wymuszone (wentylator)

- Pasmo przenoszenia		35 Hz - 22 kHz

- Zabezpieczenia			Termiczne, DC, zwarciowe

- Terminale głośnikowe		Euroblock

Przedwzmacniacz audio – szt. 1

Przedwzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niż :

- Parametr						Wartość

- Uchwyty rack 19’’ (483 mm)				Tak

- Wysokość (1 U = 44 mm)				1 U

- Głębokość					230 mm

- Głębokość wraz przednią płytą			249 mm

- Zasilanie						115 / 230V

- Pobór mocy (maksymalny)				24 W

- Ilość stref					2 stereo

- Poziom wyjścia symetrycznego (dB)			6

- Wyjście SPIDF					Nie

- Poziom stosunku sygnał / szum SNR (dB)		>93

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)		0,01%

- Przesłuchy między kanałami 				dB >70

- Regulacja poziomu muzyki				Tak

- Regulacja poziomu mikrofonów			Tak

- Wskaźnik wysterowania sygnału			Tak

- Wybór źródła na strefy				Tak

- Wejścia symetryczne mikrofonowe			5

- Wejścia mikrofonowe z napięciem phantomowym	5

- Bramka szumów na wejściu mikrofonowym		Tak

- Liniowe wejścia symetryczne				5 mono

- Liniowe wejścia niesymetryczne			4 stereo

- Liniowe wejście SPDIF				Nie

- Regulacja tonów					Tak

- Ścienne panele kontrolne				Tak

- Wejście priorytetowe				Tak

- Wyciszenie VOX					Nie

- Gong						Tak

- Wejście awaryjne					Tak

- Priorytetowe wyjście przekaźnikowe			24V DC

- Poziomy priorytetów				4

- Pasmo przenoszenia				20 Hz – 20 kHz

- W zastosowaniach 					100 V

- W zastosowaniach niskoomowych			Tak

- Waga netto					3,20 kg

Interfejs RS-232 do przedwzmacniacza Audio – szt. 1

- Szerokość		max 198 mm (240 z uchwytami do mocowania)

- Wysokość		max 45 mm

- Glębokość		max 90 mm

- Waga			max 0,60 kg

- Zasilanie			z przedwzmacniacza

- Komunikacja		Przewodowa RJ45 z PM1122

- Programowane funkcje	Tak

Interfejs lokalny audio – szt. 1

- Szerokość		115 mm

- Głębokość		40 mm

- Wysokość		115 mm

- Waga			0,25 kg

- Zasilanie			Phantom

- Komunikacja		Przewodowa RJ45

- Długość przewodu		Max 300m

- Programowane funkcje	Nie

- Wejścia			Mikrofonowe XLR, liniowe mini jack

- Kolory			Szczotkowane aluminium

Klawiatura sterujący z procesorem szt. 1

- Klawiatura sterująca z procesorem o parametrach nie gorszych od:

- Możliwość montażu ściennego

- Możliwość personalizacji koloru panelu frontowego wg. palety RAL

- Ilość przycisków minimum: 12

- Podświetlane przyciski: Diody RGB

- Pokrętło cyfrowe do regulacji głośności

- 3 x 8-znakowe, programowalne wyświetlacze LCD

- Możliwość przyporządkowanie infografiki do przycisku

- Możliwość blokowania i aktywowania funkcji działania przycisków podczas działania programu

- Możliwość wykonywania do 10 makr jedno po drugim za pomocą 1 przycisku

- Możliwość wykonywania do 4 różnych makr z jednego przycisku w zależności zadanego stanu

- Możliwość łączenia podświetlenia przycisku w trybach włącz wyłącz migaj szybko migaj wolno

- Blokowanie wykonywania innych funkcji podczas wykonywania makra.

- Złącza minimum: 3x RS−232, 1x RS-485, 2x GPI/O, 1x Ethernet ( RJ−45), 2x IR, 4x Relays (36V AC)

- Temperatura pracy minimum: 0° to +38°

- Zasilanie: 12V

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Tablet wraz ze stacją dokującą i dedykowany oprogramowaniem do sterowania :

- Tablet 9,7’’ z oprogramowaniem iOS

- Możliwość montażu ściennego lub biurkowego – stacja dokująca

- Oprogramowanie kompatybilne ze wszystkim elementami systemu AV

- Możliwość sterowania do 10 urządzeń (sterowanie poprzez IP )

Access Point -  szt. 1

Access Point o parametrach nie gorszych od:

- Znamionowa częstotliwość procesora	720 MHz

- Pamięć RAM	128 MB

- Typ pamięci	Flash

- Rozmiar pamięci flash	16 MB

- Ilość portów 10/100/1000 Ethernet	5

- Ilość gniazd SFP	1

- Interfejsy bezprzewodowe	5 GHz oraz 2.4 GHz

- Zakresy częstotliwości:

- dla 5 GHz	5150 - 5875 MHz

- dla 2.4 GHz	2412 - 2484 MHz

- Protokoły	802.11a/n/ac oraz 802.11b/g/n

- MIMO	3x MIMO

- Zysk anten

- 5 GHz	2 dBi

- 2.4 GHz	2.5 dBi

- Model układu bezprzewodowego

- 5 GHz	QCA9880

- 2.4 GHz	QCA9558

- Kąt promieniowania anteny	360°

- Zasilanie PoE	Tak

- Wyjście PoE	Tak (Ether5)

- Obsługiwane napięcie wejściowe	11 V - 57 V (Jack lub Pasywne PoE)

- Maksymalny pobór mocy	17 W

- Dodatkowe	port USB 2.0 Typ A standardowej wielkości, 700 mA

- Wymiary	114 x 137 x 29mm

- Poziom licencji	4

- System operacyjny	RouterOS

Przyłącze stołowe  - szt. 1

Przyłącze stołowe o parametrach nie gorszych od:

- Pokrywa umożliwiające zamknięcie kasety, gdy kable zewnętrzne są podłączone do gniazd oraz pełnego schowania pokrywy celem umożliwienia dostępu do przyłącza z każdej strony

- Kaseta metalowa malowana proszkowo o podwyższonej odporności na zarysowania

- Wypełnienie kasety wykonane z metalu, z możliwością modułowej konfiguracji złączy sygnałowych AV

- Możliwość regulacji zamontowania głębokości ramki wewnętrznej z przyłączami AV

- Złącze zasilające wykonane z materiału sztucznego, certyfikacja CE

- Wyposażone w złącza: 1x D-Sub 15pin, 1x Audio Jack, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Złącze zasilające 230V

Przyłącze ścienne  - szt. 2

Przyłącze ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego i metalowy front przyłączy – kolor biały

- Złącza: D-Sub 15pin, AUDIO (3,5mm stereo TRS), HDMI,

- Możliwość instalacji w systemach natynkowych lub podtynkowych

- Rozstaw śrub montażowych zgodny z standardami rynkowymi

Szafa rack – 1 szt.

- Szerokość wewnętrzna ["]		19

- Wysokość wewnętrzna [U]		9

- Szerokość zewnętrzna [mm]		570

- Wysokość zewnętrzna [mm]		360

- Głębokość zewnętrzna [mm]		600

- Nośność szafy [kg]			60

- Masa [kg]				27

- Kolor					Czarny RAL9004

- Otwory na wentylatory [mm]		105x105 (2 miejsca)

- Zdejmowany panel tylny [mm]		370x230

- Drzwi przednie:				Przeszklone

- Drzwi boczne				Stalowe, zatrzaskowe

Okablowanie  HDMI , VGA :

Sala nr 8

1 x Ekran elektrycznie rozwijany

1 x Projektor

Nagłośnienie - 6 sztuk głośników ściennych- Kramer

Wzmacniacz mocy dedykowany do głośników

Przyłącze AV ścienne/biurkowe - do decyzji - Kramer

1 x Przyłącze Audio XLR ścienne/biurkowe do podpięcia zewnętrznego mixera Audio

Automatyczny switcher AV - Kramer

Splitter/Matryca AV do dystrybucji sygnałów do projektorów - Kramer

Zestaw Extenderów AV - Kramer

System bezprzewodowej transmisji AV - VIA Kramer

Dedykowany dla systemu bezprzewodowej transmisji AV AccessPoint

Okablowanie AV (HDMI, VGA) - Kramer

Panel sterujący ścienny projektorem/ekranem / Kramer

Skrętki LAN: 3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na ścianie (to samo miejsce co przyłącze AV)

Sala nr 7

1 x Ekran elektrycznie rozwijany

1 x Projektor

Nagłośnienie - 6 sztuk głośników ściennych- Kramer

Wzmacniacz mocy dedykowany do głośników

Przyłącze AV ścienne/biurkowe - do decyzji - Kramer

Przyłącze Audio XLR ścienne/biurkowe do podpięcia zewnętrznego mixera Audio

Automatyczny switcher AV - Kramer

Splitter/Matryca AV do dystrybucji sygnałów do projektorów - Kramer

Zestaw Extenderów AV - Kramer

System bezprzewodowej transmisji AV - VIA Kramer

Dedykowany dla systemu bezprzewodowej transmisji AV AccessPoint

Okablowanie AV (HDMI, VGA) - Kramer

Panel sterujący ścienny projektorem/ekranem / Kramer

Skrętki LAN: 3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na ścianie (to samo miejsce co przyłącze AV)

Dopełnienie systemu stanowią następujące urządzenia:

a) Access Point – na każdą sale 1 sztuka

Compliant Standards:

- IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.3ad (LACP)

Connectivity Technology:

- Wireless

Data Link Protocol:

- IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac Wave 2 , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n

Data Transfer Rate:

- 5.2 Gbps

Features:

- 4T4R MIMO technology , Auto-sensing per device , Beamforming technology , CleanAir technology , ClientLink 4.0 technology , Cross AP Noise Reduction , Cyclic shift diversity (CSD) , DFS support , High Density Experience (HDX) , Link Aggregation Control Protocol (LACP) , Maximum Ratio Combining (MRC) , MIMO equalization , Optimized AP Roaming , Packet aggregation A-MPDU , Packet aggregation A-MSDU

Form Factor:

- External

Status Indicators:

- Boot state , Error , Status

Type:

- Wireless access point

Wi-Fi Bands:

- 2.4 GHz , 5 GHz

Wireless Protocol:

- 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

Connector Type:

- RJ-45

Type:

- 1000Base-T

Support Details Full Contract Period:

- Lifetime

Support Details Service Included:

- Advance hardware replacement

Support Details Type:

- Limited warranty

Antena :

- 5dBi

b) Switch LAN – do szafy Rack – 1 sztuka wspólna  na wszystkie sale

- 24x 1000Base-T (8x PoE+, 92W)

- 2x 1000Base-T

- 2x SFP

- Cechy szczególne: obsługuje IPv6, do montażu rack, LAN-Base

1.8 WYTYCZNE DO KRZESEŁ WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SAL.

Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące foteli audytoryjnych. Wykonawcy mogą przedstawiać oferty równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m. in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Jako rozwiązań równoważnych nie dopuszcza się elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych i mdf, tapicerek o inne fakturze, innego sposobu wykonania pulpitu.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy.

Konstrukcja metalowa krzesła spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana techniką proszkową w kolorze z palety ral. Zakończenie dolne konstrukcji powinno zapewniać bezpieczny i stabilny montaż fotela do podłoża, zarówno przy jednym siedzisku jak i dla całego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposażone w system składania sprężynowy oparty na sprężynie skrętnej, przymocowanej wkrętem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na siedziskach nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycięciem palców na obydwu końcach rzędu, siedziska muszą być wyposażone w dodatkowe osłony zewnętrzne. Natomiast każde siedzisko wyposażone jest w osłonę wewnętrzną. Wszystkie osłony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie zakończenia profili powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego zapewniając bezpieczeństwo, estetykę i właściwą funkcjonalność. Czynności konserwacji fotela ograniczone do minimum, czynności regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min. 4 śrub, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na oparciu nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

Nakładki siedziska i oparcia tapicerowane tkaniną tapicerska wykonaną w 100% z uniepalnionego poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymałości 100 000 cykli w skali Martindale, klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2 oraz odporności na pilling stopień 5.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementów metalowych do ustalenia przed złożeniem zamówienia.

Krzesło wyposażone w pulpit do pisania wyposażony w mechanizm „anty-panic” umożliwiający samoczynne złożenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawędzi od dołu (np. wstawanie siedzącego), o konstrukcji składania zapewniającej właściwą sztywność, stabilność położenia w pozycji poziomej i pionowej, płynność rozkładania i składania. Proces składania i rozkładania uniemożliwiający przycięcie dłoni. Nie dopuszcza się mechanizmów składania opartych na mechanizmach nożycowych. Pulpit wykonany z dwóch warstw łączonej ze sobą sklejki profilowanej: warstwa górna o grubości min 10 mm, warstwa dolna o grubości min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego ø12mm, oraz rury stalowej ø12x1,5mm znajdującej się pomiędzy warstwami sklejki. Pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocą zderzaków wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do półki czterema wkrętami. Kompletny pulpit mocowany za pomocą 4 uchwytów z poliamidu oraz 6 śrub do metalowej ramy krzesła. Całkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni użytkowej około 420x284mm +/- 5mm. Pulpit wyposażony jest w poręczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni między warstwami pulpitu, które gwarantują ciche składanie. Dzięki swojej konstrukcji pulpit krzesła posiada funkcję „anti-panic” umożliwiając szybkie składanie. Pulpit bezpieczny w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzędzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości min 10 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomocą śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesła:

- Wysokość całkowita dostosowana do układu Sali 960 – 980 mm

- Głębokość złożonego krzesła bez pulpitu 310 mm

- Głębokość krzesła z pulpitem 350 i 380 mm.

- Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 490 i 545 mm.

- Głębokość siedziska 430 mm.

Wymagania odnośnie dokumentów, norm i certyfikatów

  - Oferowany model krzesła musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom 4. - najwyższy

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny również dla pulpitu składanego i panelu frontowego

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Atest Higieniczny

  - Oferowany model krzesła musi posiadać klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć próbkę krzesła prezentacyjnego w docelowym wykończeniu i wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanego krzesła w formacie A4

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę techniczną oferowanego krzesła przedstawiającą parametry techniczne oferowanego krzesła. Karta techniczna nie może zawierać opisów stanowiących kopię zapisów dokumentacji projektowej.

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanej tapicerki celem weryfikacji jej parametrów

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 9001.

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 14001.

1. 9 WYTYCZNE DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH  WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SAL

Wykładziny zostały dobrana tak by pasowały kolorystycznie i nie zawsze da się utrzymać takie same parametry dla każdego koloru, dlatego podają się dwa zestawy parametrów , wykładziny powinny spełniać  wszystkie parametry z jednej grupy.

Zaprojektowano wykładziny obiektowe winylowe elastyczne zgrzewane.

Dodatkowo zaznacza każda wykładzina powinna być wykonana w technologii w której zabezpieczenie powierzchni nie wymaga akrylowania co gwarantuje że przez cały okres użytkowania nie będą na wykładzinie zostawały czarne ślady od podeszwy butów.

|  | Zestaw parametrów 1 | Zestaw parametrów 2 |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita | 2 mm | 2 mm |
| Grubość warstwy ścieralnej | co najmniej 0,7mm | co najmniej 0,7mm |
| Klasa ogniowa | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Grupa użytkowa | T | T |
| Klasyfikacja użytkowa | 34-43 | 34-43 |
| Wgniecenia resztkowe | 0,03 lub mniejsze | 0,03 lub mniejsze |
| Odporność barw na światło | ≥6 | ≥6 |
| Odporność na ścieranie | ≤2 mm3 | ≤2 mm3 |
| Antypoślizgowość | R10 | R10 |
| Emisja VOC po 28 dniach | <70 µg/m3 | <100 µg/m3 |

2.0 WYTYCZNE DO LAMP,  WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SAL

Lampy stosowane do realizacji powinny mieć parametry równe lub lepsze od tych podanych poniżej.

Uwaga, dodatkowe informacje odnośnie lamp znajdują się w projekcie branży  elektrycznej.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L3

Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o łącznej mocy 22W i temperaturze barowej 4000K.

Oprawa jest wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>83 i  dużą powtarzalność diod <3MacAdam.
Strumień świetlny źródeł wynosi 2850lm.
Strumień świetlny oprawy wynosi 1800lm.
Kąt rozsyłu punktowych źródeł światła wynosi 40°.

Oprawa zapewnia wskaźnik ujednoliconego olśnienia UGR <19.

Stopień ochrony oprawy IP20.
Producent oprawy UE.
Oprawa w postaci zwieszanego profilu aluminiowego, z wkładem,  w skład którego wchodzi 10 modułów LED wyposażonych w reflektory w kolorze czarnym.

Wysokość profilu 95mm, szerokość 50mm, długość 300mm.

Długość wkładu wynosi 282mm szerokość to 37mm, a wysokość 60mm.

Zasilanie wkładu z modułami LED 700mA i 31V.
Oprawa ta jest dostępna w różnych wariantach. Możliwa wersja z modułami zapewniającymi bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90.
Dostępna też wersja oprawy ze źródłami światła o temperaturze barwowej 3000K.

Oprawa dostępna też w wersji z kątem rozsyłu 24° , dostępna również w wersji ruchomej, lub z reflektorkami albo z rozsyłem typu wallwasher.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L4

Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o mocy 38W i temperaturze barowej 3000K.

Oprawa jest wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>80.

Strumień świetlny oprawy wynosi 2200lm.
Stopień ochrony oprawy IP20.
Oprawa zasilana napięciem 220 -240V.

Producent oprawy UE.
Długość kinkietu to 1200mm, jego wysokość to 80mm, a głębokość 26mm.
Oprawa dekoracyjna typu kinkiet montowana naściennie.

Oprawa w kolorze białym.

Rozsył światła góra – dół.

Obudowa oprawy dostępna również w kolorze czarnym i aluminiowym.

Oprawa dostępna również w wersji o długości 900mm.

Opis opracował

mgr inż. arch. Michał Smolarski