KZ-272-9/20

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pozycja 1

Wymagania minimalne dla serwera kasetowego

Zamawiana ilość: dwa serwery kasetowe w identycznej konfiguracji

Serwery muszą być kompatybilne z obudową serwerów kasetowych Synergy 12000 Frame (PN:797740-B21) będąca w posiadaniu zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zamawianych serwerów w obudowie Synergy 12000 Frame (PN: 797740-B21)

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) wraz podaniem nazw oferowanych podzespołów |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Serwer ma być wyposażony w 2 procesory spełniające następujące wymagania: - architektura x86 – 64bit - min liczba rdzeni na 1 fizyczny procesor – 22 - min częstotliwość taktowania 2,10 GHz - wynik testów PassMark Software CPU [Dual CPU] na dzień 09.03.2020 nie gorszy niż 37 405 pkt (wyniki testów publikowane na stronie www.cpubenchmark.net) |  |
| Pamięć RAM | Serwer musi posiadać min. 24 sloty na pamięć i zainstalowane min 512 GB RAM w modułach min 32 GB typu RDIMM DDR4-2666. |  |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać konwergentą kartę sieciową 2 portową, każdy port o pasmie 20Gb. |  |
| Sloty PCI-E | Trzy slotyPCIe 3.0, każdy o szybkości x16 (buswidth) |  |
| Porty | 2x USB 3.0 (jeden wewnętrzny i jeden zewnętrzny) oraz 1x port na kartę SD |  |
| Dyski lokalne | Możliwość instalacji 2szt dysków 2,5” z kontrolerem sprzętowym wyposażonym w 1GB pamięci cache.Wymagane dostarczenie 2 szt. dysków 300GB 2,5” SAS 10k w konfiguracji RAID1 lub alternatywnie 2 szt. pamięci wewnętrznej microSD8GB pracujących w RAID1 umożliwiających instalację oferowanego wirtualizatora. |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 i 7 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 i 12 VMware 6.5 |  |
| Zarządzanie serwerem | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli tekstowej (TEXTCONS) i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email’a; - nagrywanie zdalnych sesji graficznych i ich późniejsze odtwarzanie; - wysyłanie zdarzeń do zdalnego serwera syslog; - zaawansowane zarządzanie poborem energii przez serwer – historia poboru energii, nakładanie limitów (capping) na pobór mocy. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. |  |
| Inne | Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Polski. |  |
| Wymagane certyfikaty | - ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklarację zgodności CE |  |
| Zainstalowane oprogramowanie | Vmware ESXi w wersji min. 6.5, - ilość licencji dla procesorów zainstalowanych w zamawianym serwerze. Zamawiane oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego strukturą Vcenter 6.5. |  |
| Gwarancja/wsparcie techniczne | Min. 36 miesięczna gwarancja świadczona w trybie 5x9, z czasem reakcji następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Wymagane wsparcie producenta oferowanej obudowy i serwerów zarówno w zakresie gwarancji jak instalacji i konfiguracji. |  |

OFERTA WYKONAWCY dla pozycji 1:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………. model: …………………………………………………………………………………………………………………………….. numer katalogowy: …………………………………………………………………………………………………………….

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto pojedynczego serwera (wraz z wyposażeniem) w zł: ………… oferowana ilość zestawów: dwa serwery Łączna wartość netto (dwa serwery) w zł: …………………………………. Stawka podatku VAT (w chwili składania oferty): 23% Łączna wartość brutto (dwa serwery) w zł: ………………………………….

Pozycja 2

Wymagania minimalne dla serwera kasetowego

Zamawiana ilość: jeden serwer kasetowy w identycznej konfiguracji

Sewer musi być kompatybilny z obudową serwerów kasetowych Synergy 12000 Frame (PN:797740-B21) będąca w posiadaniu zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zamawianych serwerów w obudowie Synergy 12000 Frame (PN: 797740-B21)

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) wraz podaniem nazw oferowanych podzespołów |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Serwer ma być wyposażony w 2 procesory spełniające następujące wymagania: - architektura x86 – 64bit - min liczba rdzeni na 1 fizyczny procesor – 22 - min częstotliwość taktowania 2,10 GHz - wynik testów PassMark Software CPU [Dual CPU] na dzień 09.03.2020 nie gorszy niż 37 405 pkt (wyniki testów publikowane na stronie www.cpubenchmark.net) |  |
| Pamięć RAM | Serwer musi posiadać min. 24 sloty na pamięć i zainstalowane min 512 GB RAM w modułach min 32 GB typu RDIMM DDR4-2666. |  |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać konwergentą kartę sieciową 2 portową, każdy port o pasmie 20Gb. |  |
| Sloty PCI-E | Trzy slotyPCIe 3.0, każdy o szybkości x16 (buswidth) |  |
| Porty | 2x USB 3.0 (jeden wewnętrzny i jeden zewnętrzny) oraz 1x port na kartę SD |  |
| Dyski lokalne | Możliwość instalacji 2szt dysków 2,5” z kontrolerem sprzętowym wyposażonym w 1GB pamięci cache. Wymagane dostarczenie 2 szt. dysków 300GB 2,5” SAS 10k w konfiguracji RAID1 lub alternatywnie 2 szt. pamięci wewnętrznej microSD 8GB pracujących w RAID1 umożliwiających instalację oferowanego wirtualizatora. |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 i 7 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 i 12 VMware 6.5 |  |
| Zarządzanie serwerem | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli tekstowej (TEXTCONS) i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email’a; - nagrywanie zdalnych sesji graficznych i ich późniejsze odtwarzanie; - wysyłanie zdarzeń do zdalnego serwera syslog; - zaawansowane zarządzanie poborem energii przez serwer – historia poboru energii, nakładanie limitów (capping) na pobór mocy. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. |  |
| Inne | Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Polski. |  |
| Wymagane certyfikaty | - ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklarację zgodności CE |  |
| Zainstalowane oprogramowanie | Vmware ESXi w wersji min. 6.5, - ilość licencji dla procesorów zainstalowanych w zamawianym serwerze. Zamawiane oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego strukturą Vcenter 6.5. Microsoft Serwer STD Core 2019 wersja Academic z licencją na wszystkie rdzenie procesora |  |
| Gwarancja/wsparcie techniczne | Min. 36 miesięczna gwarancja, świadczona w trybie 5x9, z czasem reakcji następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Wymagane wsparcie producenta oferowanej obudowy i serwerów zarówno w zakresie gwarancji jak instalacji i konfiguracji. |  |

OFERTA WYKONAWCY dla pozycji 2:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: …………………………………………………………………………………………………………. model: …………………………………………………………………………………………………………………………….. numer katalogowy: …………………………………………………………………………………………………………….

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto serwera (wraz z wyposażeniem) w zł: ………… oferowana ilość zestawów: jeden serwer Stawka podatku VAT (w chwili składania oferty): 23% wartość brutto (jeden serwer) w zł: ………………………………….

____________________________________

Podpis Wykonawcy

(uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)