KZ-272-12/20									Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Nazwa zadania:

Przebudowa 14 pokoi na II p. wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i teletechnicznych

oraz malowanie siedmiu łazienek

w Domu Studenckim „FAFIK” w Krakowie przy ul. Racławickiej 9.

Adres obiektu:

Dom Studencki FAFIK, Kraków, ul. Racławicka 9

Kod zamówienia CPV:

45262690 – 4 	Remonty starych budynków

45331000 – 6 	Instalowanie urządzeń grzewczych

45400000 – 1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000 – 3	Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
31-510 Kraków; ul. Rakowicka 27.

Opracował :

mgr inż. Włodzimierz Dębowski

Dział Inwestycji i Remontów UEK;

Kraków, marzec 2020

- WYMAGANIA OGÓLNE

# 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową części pokoi studenckich na II p., rozbudową instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz malowaniem ogólnodostępnych łazienek 
w Domu Studenckim „FAFIK” znajdującym się w Krakowie przy ul. Racławickiej 9.

Standard wykonania ma obejmować:

- Pokoje studenckie – wyburzenie ścianek ceglanych gr. ½ cegły. wymiana podłóg na płytki podłogowe drewnopodobne 20x120cm; ściany i sufity – gładź gipsowa i malowanie emulsyjne; usunięcie wykończenia z marmolitu i ułożenie tapety; stała zabudowa meblowa – szafy na wysokość pomieszczenia, zabudowa typu półko szafki nad łóżkami; zabudowa przyścienna z blatami roboczymi i szafką pod blatem, płyta z wieszakami. Rozmieszczenie – zgodnie z przykładowym rozwiązaniem pokoi w załączeniu. Drzwi do przemalowania farbą olejną, progi drzwiowe do wymiany na nowe drewniane, klamki do wymiany na nowe. Wymiana karniszy na szynowe PCV, podwójne, mocowane do sufitu. Obudowa istniejącego parapetu kamiennego okładziną z konglomeratu lub wymiana na konglomerat. Demontaż i ponowny montaż płyt ochronnych z HPL na ścianach. Przeróbka instalacji audio z głośnikami oraz instalacji elektrycznej i internetowej z przeniesieniem i zwiększeniem ilości gniazdek.

- Łazienki  – malowanie farbą emulsyjną po uprzednim przygotowaniu podłoża oraz wymiana istniejących lamp na lampy LED sterowane czujką ruchu i zmierzchu.

- Zwiększenie ilości i zmiana lokalizacji części gniazd elektrycznych w pokojach, oraz gniazd  dostępu do internetu.

Rodzaje robót:

- Roboty przygotowawcze – zabezpieczenie i wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsca robót, ustawienie kontenera na odpady, zabezpieczenie przed uszkodzeniami pozostających elementów lub demontaż, itp.

- Roboty rozbiórkowe istniejących posadzek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych i urządzeń do usunięcia.

- Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- Roboty instalacyjne - przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych.

- Roboty stolarskie, wbudowanie indywidualnej stałej zabudowy w remontowanych pomieszczeniach.

- Prace porządkowe po zakończeniu robót, wywóz i utylizacja odpadów.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

2. Zakres i opis robót

Szczegółowy zakres prac jest wyspecyfikowany w przedmiarze robót.

2.1. Zakres prac remontowych obejmuje w szczególności:

  - Zerwanie starych podłóg, wykonanie nowych wylewek, ułożenie posadzek z płytek wraz z wykonaniem cokolika z listew PCV w pokojach.

  - Wykucia oraz zamurowania otworów i bruzd,

  - Malowanie ścian i sufitów - emulsyjne, w pokojach pasy z tapet, a w strefie wejściowej ściany tapetowane w całości – tapety zmywalne z wzorem, pod sufitem naklejone profile ze styropianu,

  - Wymianę istniejących parapetów na nowe z aglomarmuru z kapinosem lub obudowa istniejących.

  - Przeróbkę instalacji elektrycznych i teletechnicznych tj. wykonanie częściowe nowych instalacji gniazd zasilających i Internetu z uwzględnieniem zwiększenia ilości i przesunięcia na ścianie.

  - Montaż, w uzgodnieniu z użytkownikiem, stałych zabudów pokojów oraz naściennych płyt ochronnych przy łóżkach lub zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem przez oparcia krzeseł - z płyt typu HPL.

  - Montaż nowych lamp typu LED sterowanych czujką ruchu i zmierzchu w łazienkach na każdym piętrze.

Zakres prac dla pomieszczeń należy traktować jako część informacyjną mającą ułatwić wykonawcom indywidualną wycenę przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Wizja lokalna następuje w uzgodnionym terminie z upoważnionymi przedstawicielem Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Ekonomicznego (p. Włodzimierz Dębowski). Ryzyko niedokonania wizji lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji: np. niewłaściwej wyceny pracy, niewłaściwej oceny terminu wykonania zadania).

Ostatecznych uzgodnień dotyczących standardu wykończenia (kolory i sposób wykończenia materiałów), w ramach oferty cenowej, należy dokonać z Kierowniczką D.S. FAFIK po podpisaniu umowy.

2.2 Termin realizacji - całe przedsięwzięcie budowlane przewidziane jest do realizacji w jednym etapie, zgodnie z ofertą i zapisami umowy.

Zalecane terminy wykonania dla wskazanych pomieszczeń – jak niżej:

- Przebudowa 14 pokoi studenckich - (pokoje od nr 201 do 214) – od 2 lipca do 8 września 2020r.

- Malowanie ścian i sufitów w łazienkach -  do 8 września br.

- Wymiana lamp w łazienkach – do 8 września br.

2.3. Dodatkowe wytyczne do wyceny robót:

Z uwagi na charakter prac, wycenę należy oprzeć na załączonym przedmiarze robót cen jednostkowych obejmującym czynności opisane w pozycjach Specyfikacji Technicznej Zamówienia z uwzględnieniem dodatkowych czynności, które nie są uwzględniane w katalogach norm (takie jak ew. wnoszenie i wynoszenie mebli, demontaż elementów wyposażenia itp.) oraz dodatkowych wymagań jakościowych co do materiałów.

Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace i roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i mycie stolarki okiennej i drzwiowej po zakończeniu robót remontowych.

Wykonanie robót obejmuje wyznaczenie elementów robót, prace przygotowawcze wynikające 
z technologii danego rodzaju robót, wykonanie danego elementu zgodnie z technologią 
oraz uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, uporządkowanie miejsca prac oraz usunięcie i utylizacja powstałych śmieci i odpadów. Koszty rozbiórki, załadunku, wynoszenia, przewozu, utylizacji gruzu i odpadów poremontowych należy doliczyć do danej pozycji ceny jednostkowej.

2.4. Podstawowe określenia – definicje zgodne z określonymi w Polskich Normach 
i Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

3. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych, wbudowywanych i używanych przy realizacji materiałów. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być jak najwyższej jakości, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

2. Wykonawca robót materiały i sprzęt do wykonawstwa będzie składował we wskazanym miejscu przez inwestora

3. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z warunkami podanymi w specyfikacji i będą miały ujemny wpływ na jakość elementu robót, to materiały takie zostaną zastąpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych do wbudowania.

5. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie i potwierdzające ich jakość i parametry.

6. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu dla danego rodzaju robót i który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani wbudowywanych materiałów. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować wysoką jakość realizowanych robót określoną w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i S.T. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania i normami ochrony środowiska.

5. Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi ładunek przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rodzaj 
i liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inwestora oraz wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie. Rodzaj środków transportu powinien uwzględniać ograniczenia wynikające z charakteru terenu Uniwersytetu.

6. Wykonanie robót.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, zabezpieczenia podłóg, ścian oraz elementów wyposażenia budynku przed zniszczeniem wynikającym z prowadzenia prac remontowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca telefonicznie ustali z Zamawiającym, Koordynatorem zadania z Działu Inwestycji i Remontów (DIR) termin spotkania na obiekcie D.S. FAFIK w celu omówienia realizacji prac objętych podpisaną umową. Na spotkanie przybędzie Właściciel firmy (osoba podpisująca Umowę ze strony Wykonawcy) z osobami wykazanymi przez niego w dokumentach przetargowych (Kierownik Budowy/Robót, Brygadzista), które będą kierować, nadzorować 
i wykonywać zlecone prace remontowe. Przed przystąpieniem do wykonywani robót Wykonawca uzgodni bezpośrednio z Kierownikiem Obiektu D.S. FAFIK kolejność wykonania prac.

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do wykonania robót z danego pomieszczenia należy wynieść elementy wyposażenia ruchomego i dokonać zabezpieczenia pozostałych elementów przed zniszczeniem 
w trakcie wykonywania prac. Koszty zabezpieczenia należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych danej pozycji.

Ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć i które nie zostały ujęte 
w dokumentacji lub w przedmiarach robót, a które należy wykonać dla prawidłowej realizacji zadania, zgodnie z sztuką, wykonawca przyjmie do realizacji po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu realizacją umowy ze strony Zamawiającego i uzyskania akceptacji co do ich wykonania. Przed wykonaniem prac dodatkowych wykonawca dokona wyceny tych robót. Udzielenie robót dodatkowych może nastąpić tylko zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Roboty zamienne - rozliczania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze następować będzie w okresach nie krótszych niż miesięcznych od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, czyli roboty, która była uwzględniona w przedmiarze,

- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,

- należy wyliczyć różnicę między ww. cenami,

- ww. wyliczeń należy dokonać w sposób następujący:

  - ceny jednostkowe robót należy przyjąć z przedmiaru,

  - ilości robót pierwotnych należy przyjąć z przedmiaru, a ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów.

Całość kosztów nie może przekroczyć zaplanowanej wielkości kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia.

Roboty zaniechane - wyliczenie robót, z których Zamawiający zrezygnował (roboty zaniechane) nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w przedmiarze.

Wykonawca ustanowi Kierownika budowy/robót, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru 
i kontroli robót budowlanych).

7. Obowiązki Inwestora

- przekazanie miejsca wykonywania robót - Inwestor protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- ustanowienie inspektorów nadzoru i niezwłoczne wyjaśnianie problemów pojawiających się w trakcie realizacji robót,

- zabezpieczenie dostawy mediów niezbędnych do realizacji robót,

- odebranie wykonanych robót i terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi.

8. Obowiązki Wykonawcy

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego 
i przepisami BHP oraz ppoż.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, 
a zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia usuwane na bieżąco.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, dlatego należy je koordynować na bieżąco 
z Administracją Budynku. Na czas remontu część pomieszczeń będzie wyłączonych z użytkowania, więc w trakcie prac należy zapewnić spełnienie warunków BHP dla użytkowania nieobjętych remontem pomieszczeń. Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do zniszczenia bądź uszkodzenia innych elementów budynku, prace należy wykonywać w sposób ostrożny, bez zbędnego zapylenia i zabrudzenia pozostałej części budynku. W przypadku powstania uszkodzenia Wykonawca na swój koszt dokona stosownych napraw i wymian.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać aktualne przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci 
i instalacje przed uszkodzeniem.

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi 
w całości Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

Wykonawca zadba o zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego oraz nie dopuści do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), min.6 osób: w tym: 5 pracowników fizycznych, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. robót remontowo budowlanych, instalacji urządzeń, a w części dotyczącej prac polegających na: wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, min. 1 osoby: elektryka z uprawnieniami SEP do wykonywania robót przy instalacjach i urządzeniach elektro-energetycznych do 1,0kV.

9. Kontrola jakości robót.

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty potwierdzające ich jakość i parametry. Materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej specyfikacji. Roboty ulegające zakryciu winny być każdorazowo odebrane przez inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany w sposobie wykonawstwa robót i zamiany materiałów muszą być każdorazowo ustalane z inspektorem nadzoru.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej wysokiej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości i gwarancji,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, a ich zmiana uzgodniona z Inwestorem. Wykaz wymagań w stosunku do głównych materiałów 
w załączeniu.

10. Przedmiar robót i obmiary.

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu; jednostkami obmiaru są: sztuki, metry bieżące i metry kwadratowe. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze ofertowym.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych i materiałów

- dokumenty pomiarów,

- protokoły częściowych odbiorów robót,

Pomiary powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach podpisywanych przez Inwestora 
i Wykonawcę.

Księga obmiaru jest dokumentem, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie ze ślepym kosztorysem. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy/robót, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych ze ślepym kosztorysem.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

11. Odbiór robót.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją techniczną oraz Polskimi Normami.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu prac podlegają zakryciu.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych i materiałów oraz dostarczanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi,

- kosztorys powykonawczy podpisany przez kierownika robót Wykonawcy oraz inspektora nadzoru UEK.

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz 
z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

12. Rozliczenie robót

Płatność odbędzie się w oparciu o sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru bezusterkowy protokół końcowy odbioru wykonanych robót i zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.0. Wstęp.

Zakres prowadzonych robót budowlanych obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty posadzkarskie, pokrywcze ścian i malarskie oraz wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy wycenie których należy uwzględnić:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem stolarki okiennej i drzwiowej, pozostałego wyposażenia oraz innych stałych elementów, które mogłyby ulec zniszczeniu podczas wykonania prac,

- przygotowanie stanowiska roboczego z uwzględnieniem wynoszenia i wnoszenia wyposażenia, przygotowanie niezbędnego sprzętu i materiału potrzebnego do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, miedzy innymi pomostów roboczych, rusztowań, drabin, itp.

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót,

- wykonanie specjalistycznych prac budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami 
i wymaganiami producentów materiałów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- uporządkowanie i posprzątanie pomieszczenia wraz z wniesieniem usuniętego na czas robót wyposażenia,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót 
a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców

- uwzględnienie kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki,

W przypadku niezbędnego demontażu i ponownym montażu punktów elektrycznych należy dokonać stosownych pomiarów przeciwporażeniowych udokumentowanych protokołem.

2.0. Roboty posadzkarskie i okładzinowe

2.1. Materiały do wykonania robót:

- Zaprawa wyrównująca podłoże – samopoziomująca.

- Grunt głębokopenetrujący,

- Zaprawa klejowa elastyczna do płytek ceramicznych.

- Płytki podłogowe

  - - drewnopodobne o wymiarach 20x120cm, w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem – pokoje studenckie,

  - w łazience Sudio S-I płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm lub 33x33cm, gresowe, antypoślizgowe w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem

- Zaprawa do spoinowania.

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 177:1999PNEN 13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym:

- wymagania podstawowe:

- gatunek pierwszy,

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość szerokość ±1,0 mm, grubość ±0,5mm, krzywizna 1,0mm

- wymagania dodatkowe:

- ścieralność - V klasa ścieralności

- wykonane jako antypoślizgowe,

- na ściany należy stosować płytki szkliwione,

Zaprawa klejąca musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. Do wykonania robót należy zastosować zaprawę klejową o wysokiej przyczepności i elastyczności. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych norm.

2.2. Przygotowanie robót

Przed wykonaniem nowych posadzek należy usunąć istniejące stare zniszczone posadzki, tj. rozebrać istniejący parkiet, a w łazience posadzki z płytek. Po usunięciu starych posadzek podłoże winno być dokładnie oczyszczone, naprawione i wyrównane, a następnie zgruntowane środkami poprawiającymi wytrzymałość powierzchni i zwiększającymi przyczepność. W łazienkach, dodatkowo pod płytki, należy wykonać izolacje wodochronne z wysokoplastycznych mas izolacyjnych.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, bez pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.

2.3. Wykonanie posadzki z płytek.

Przed wykonaniem posadzki sprawdzić czy nie ma tłustych zabrudzeń, nierówności i czy naprawy podłoża są dobrze związane. Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linie, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu paca ząbkowana, ustawioną pod kątem 50º. Zaprawa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Powierzchnia z nałożona warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu zaprawy płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ja lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania kleju. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoiny miedzy płytkami.

Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła około 3-4 mm przy płytkach o długości boku od 200 mm do 600 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do spoinowania na menisk wklęsły.

Odbiór robót – odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nieodkształcalne, poziome (lub z przewidzianym spadkiem) o czystej powierzchni. Powierzchnia posadzki powinna być równa lub ze spadkiem 
w/g projektu. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. Prostolinijność spoin - spoiny między płytkami przez całą długość 
i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty.

2.0	Roboty malarskie

Zakres robót obejmuje:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków wraz z gruntowaniem podłoży preparatami do gruntowania:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć złuszczenia ze starej farby, wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, dokonać likwidacji zacieków, wykwitów, przebarwień odpowiednio skutecznymi preparatami. Ubytki tynków uzupełnić nowymi tynkami. Uszkodzone narożniki aluminiowe zewnętrze należy wymienić na nowe, a naroża bez narożników uzupełnić o nowe dla ich zabezpieczenia i wyrównania. Na pęknięciach ścian, sufitów należy wykonać fazkę, uzupełnić fugą elastyczną i założyć siatkę z włókna szklanego. Dekle puszek elektrycznych mają być dopasowane i licowane z powierzchnią tynku. Dla uzyskania estetycznego połączenia ościeżnic z tynkiem użyć mas akrylowych stosowanych pod malowanie.

Wykonać dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ścian masami gipsowymi do szpachlowania, a następnie gruntowanie podłoża pod malowanie.

Do gruntowania zastosować grunt głęboko penetrujący, który:

- wzmacnia powierzchniowo podłoże,

- zmniejsza nasiąkliwość podłoża,

- powierzchnia zostaje paroprzepuszczalna,

- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian:

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280 lub równoważną. Do robót malarskich należy używać wyłącznie materiałów i farb gotowych. Zabrania się przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard jakości materiałów.

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po:

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

- ukończeniu robót instalacyjnych,

- przeszlifowaniu ścian i sufitów i ich zagruntowaniu gruntem głębokopenetrującym,

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Do malowania tynków należy zastosować farby emulsyjne lub lateksowe mające właściwości jak niżej:

- wodoodporna,

- łatwa do zmywania i odporna na ścieranie,

- nie pozostawia śladów spojeń i pędzla,

- bezzapachowa, pomieszczenia świeżo malowane można użytkować już po kilku godzinach.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, w razie potrzeby należy dokonać próby na powierzchni przeznaczonej do malowania. Malowanie należy wykonać tyle razy, aby efekt końcowy malowania nie pozostawiał smug, przebarwień i przenikania.

- Malowanie olejne drzwi wejściowych do pokoi-  drzwi oczyścić, przeszlifować, ubytki uzupełnić szpachlówką. Po wyschnięciu jeszcze raz przeszlifować. Malować dwukrotnie farbą olejną w kolorze jak dotychczas.

3.0.Tapetowanie.

Materiały:

- tapety winylowe, odporne na ścieranie i zmywanie oraz promienie UV, do klejenia na styk, wzór do uzgodnienia z użytkownikiem,

- klej do tapet winylowych zalecany przez producenta tapety,

Wykonanie robót – do tapetowania można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót. Podłoże przygotowane jak do malowania, zagruntowane rozcieńczonym klejem do tapet zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Do tapetowania są ściany z drzwiami wejściowymi.

Przygotowany wcześniej klej nanosić szerokim pędzlem do tapet tak by uniknąć długiego rozsmarowywania a tym samym niekontrolowanego czasu namakania tapet. Po rozprowadzeniu kleju odczekać około około 5 minut. Klejenie zaczynać od strony padania światła (oświetlenia) lub od okna. Pierwszy bryt powinien  być ustawiony do pionu za pomocą poziomicy, a kolejne układane na styk. Przycięte bryty powinny być dłuższe o kilka centymetrów od wysokości pomieszczenia. Do dociskania tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nie należy tego robić ręką lub szmatą! Łatwo zaciągnąć i uszkodzić tapetę, która podczas namoczenia klejem jest szczególnie delikatna. Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną gąbką lub bardzo miękką ściereczką. Nadmiar tapety u góry i przy podłodze odciąć równo przy liniale.

4.0	Demontaż i ponowny montaż płyt odbojowych.

Przed przystąpieniem do robót w pokojach studenckich – zdemontować istniejące płyty 
i przekazać do magazynu na czas remontu, a w przypadku zagrożenia uszkodzeniem płyt przy demontażu, należy je pozostawić i okleić folią w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem.

Na ścianach pokoi po zakończeniu robót malarskich, w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem, należy zamontować poprzez przyklejenie, panele odbojowe z płyt typu HPL gr. 6mm Płyty powinny być klejone cała powierzchnią, równo docięte, fazowane na narożach by uniknąć ostrych krawędzi, a sposób ich montażu estetyczny i trwały. Szczeliny wypełnione materiałem plastycznym lub listwami maskującymi. Należy używać kleju rekomendowanego przez producenta płyt (wskazana jest próba przyczepności).

Grubość płyt – 6 mm, a szerokość – 50-60cm. Długość dopasowana do danej ściany.

5.0	Wymiana parapetów okiennych.

W remontowanych pomieszczeniach należy wykuć istniejące parapety kamienne. W ich miejsce wstawić nowe z aglomarmuru gr 3cm z kapinosem o szerokości dostosowanej do istniejących warunków (ok. 30cm). Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Wymiary parapetów należy dostosować do otworów okiennych.

Dopuszcza się obłożenie istniejących w formie nakładki z aglomarmuru z kapinosem bez wykuwania starych parapetów.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstęp

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót elektrycznych oraz za zgodność wykonania z opisem w specyfikacji technicznej ST. Rodzaje, (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji ST. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w opracowaniu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem.

Pracownicy wykonujący instalacje elektryczne powinni posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji „E” w zakresie wykonywanych prac oraz winni pracować pod stałym nadzorem kierownika robót elektrycznych ze strony Wykonawcy. Osoba sprawująca nadzór kierowniczy nad pracownikami powinna:

- posiadać świadectwo kwalifikacyjne dozoru „D” w zakresie wykonywanych prac elektrycznych,

- legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- legitymować się członkostwem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w zakresie zgodnym z niniejszą ST i przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującą usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem przed złożeniem oferty, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian.

Podstawowym celem przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi pokoju studenckiego osobnego kompletu obejmującego min jedno gniazdo podwójne zasilania ogólnego 230V i min jednego gniazda dostępu do lokalnej sieci internetowej.

2. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącego osprzętu elektroinstalacyjnego obejmująca: oprawy świetlne, gniazda, wyłączniki światła, wchodzące w skład instalacji przedmiotowych pomieszczeń wraz z utylizacją przez wykonawcę robót,

- przebudowę obwodów instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia umożliwiających przesunięcie i zwiększenie ilości gniazd wtykowych do min 3 szt gniazd podwójnych,

- przebudowę obwodów instalacji teletechnicznej wraz ze zwiększeniem ilości gniazd dostępu do Internetu – 3 szt

- ponowny montaż lamp, gniazd, wyłączników i innych urządzeń technicznych,

- uruchomienie oraz pomiary elektryczne.

Opis czynności wchodzących w zakres wykonania nowej instalacji elektrycznej, które należy uwzględniać przy wycenie prac. Musi ona obejmować:

- Demontaż osprzętu: lamp i gniazdek.

- Wykucie bruzd i gniazd w cegle, betonie oraz przebić w ścianach.

- Ułożenie i podłączenie przewodów elektrycznych oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz przewodów teletechnicznych do Internetu stałego.

- Przygotowanie podłoża montaż puszek łączeniowych fi 60 i fi 80 mm, połączenie przewodów 
w puszkach i rozdzielnicy oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

- Zaprawianie zamurowanie bruzd i przebić.

- Montaż zdemontowanych lamp, wyłączników i gniazd, i innego osprzętu technicznego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej elektrycznej. Schematy instalacji winny być dostarczone w wersji papierowej 3 egz. Oprawione i opisane w segregatorze i elektronicznej pliki edytowalne dwg na płycie CD lub DVD.

- Wykonanie końcowych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów, stanu izolacji i dostarczenie protokołów pomiarów do Działu Inwestycji i Remontów, które zostaną sprawdzone przez Inspektora nadzoru branży elektrycznej.

- 2. 1. Demontaż starych opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazd wtykowych 230V.

We wszystkich pomieszczeniach, będących w zakresie realizowanych robót na czas ich realizacji należy zdemontować stare oprawy oświetleniowe oraz wyłączniki i gniazda.

- 2. 2.  Montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem elektrycznym .

Ponowny montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem tj. przewodami i wyłącznikami należy przeprowadzić zgodnie z ich usytuowaniem lub miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. Wyłączniki oświetleniowe mocować na wysokości h = 130cm. Przewody YDY 3 x 1,5mm2 układać w tynku i łączyć w puszkach  w sposób fachowy i zgodny z wymogami technicznymi.

W pomieszczeniach sanitarnych oprawy oświetleniowe stosować o stopniu ochrony IP 44 zgodnie z obowiązującą normą dla pomieszczeń wyposażonych w wannę lub brodzik.

2. 3. Montaż gniazd 230V p/t podwójnych zasilania ogólnego, gniazd 230V p/t hermetycznych .

Montaż gniazd 230V p/t podwójnych zasilania ogólnego, gniazd 230V p/t hermetycznych wraz z osprzętem tj. przewodami należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi administratora. Gniazda w pokojach mocować na wysokości h = 0,30 m., a w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości h = 130cm z zachowaniem strefy ochronnej zgodnie z obowiązującą normą dla pomieszczeń wyposażonych w wannę lub brodzik.

Przewody YDY 3x2,5mm2 układać i łączyć w puszkach w sposób fachowy i zgodny z wymogami technicznymi.

2. 4. Montaż instalacji okablowania strukturalnego

Montaż obwodów przeprowadzić przewodami UTP kat. 6 od gniazd RJ45 kat. 6 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Okablowanie sieci komputerowej powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami normy EIA/TIA 568B. Okablowanie poziome powinno spełniać wymóg ciągłości żył oraz parametry transmisyjne dla kabli w specyfikacji FTP kat. 6 zgodnie z normą EIA/TIA 568B. System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 kat. 6 zapewniający możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi.

Dla każdego połączenia UTP powinny zostać przeprowadzone testowe pomiary oraz sporządzone i przekazane zamawiającemu protokoły z wynikami tych pomiarów.

Uwaga:

Istniejące przewody instalacji elektrycznej, SAP, alarmu, i osprzęt z tym związany, które nie są objęte przedmiotem zamówienia, należy ostrożnie zabezpieczyć przed rozpoczęciem prac remontowych. Prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do wyłączenia, awarii w/w systemów. Wszelkie koszty naprawy, usunięcia usterek z tym związanych leżą po stronie Wykonującego prace remontowe 
i może on zostać obciążony w przypadku braku naprawy z jego strony w ciągu 24 godzin.

- 3. Pomiary kontrolne.

- 3. 1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i ochronnych,

- sprawdzenie zgodności faz,

- pomiar rezystancji międzyprzewodowej,

- sprawdzenie zastosowanego systemu ochrony przeciwporażeniowej

3. 2. Procedura pomiarów

Pomiary i badania instalacji elektrycznej mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia elektryczne „E” i „D” do 1kV z ważnymi uprawnieniami przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo legalizacji. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić stosowne protokoły i przedstawić je do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r ( Dz U. Nr 207/03 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003r ( Dz U. Nr 47 poz 401).

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- PN-72/B-10122	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

- PN-69/B-10280 	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Roboty wykończeniowe. Warszawa 2003 r.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-4-41: Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-EN50173:2000 Systemy okablowania strukturalnego (zmiana Al).

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.

DODATKOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016R.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: pięciu osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji części zamówienia dotyczącej prac polegających na: wykonywaniu robót remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia, z zastrzeżeniem, że:

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż  5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z punktem powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a w przypadku opóźnienia w przedłożeniu ww. umów przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy!.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Powyższe wymogi określony dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

- Zamawiający nie wymaga dostosowania przebudowywanych pokoi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.