Opracowanie zawiera

- Część opisowa

- Opis techniczny

- Część rysunkowa:

- Sytuacja	 					1:500, 		rys. nr 1

- Rozwiązanie wysokościowe			1:500, 		rys. nr 2

- Przekrój podłużny A-B i C-D			1:500/50, 	rys. nr 3

- Przekrój E-E					1:50, 		rys. nr 4.1

- Przekrój G-G					1:50, 		rys. nr 4.2

- Przekroje F-F i H-H				1:50, 		rys. nr 4.3

# OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego drogowego pn:  "Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego na ok. 55 miejsc postojowych wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych, oraz infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy  ul. Rakowickiej 27.”

- Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- zagospodarowanie architektoniczne terenu opracowane przez biuro architektoniczne Przemysław Czubaj,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 ,

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- Zakres opracowania i opis stanu istniejącego

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe dla rozwiązania układu drogowego planowanego w ramach inwestycji pn." "Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego na ok. 55 miejsc postojowych wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych, oraz infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy  ul. Rakowickiej 27.” Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora -  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

Celem inwestycji jest umożliwienie obsługi komunikacyjnej projektowanego boiska, dojazdu do miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz miejsc przy boisku, zapewnienia dojść dla pieszych, wykonanie odbudowy nawierzchni po planowanej budowie kanalizacji deszczowej. Na miejscu Inwestycji znajduje się obecnie boisko asfaltowe wykorzystywane jako parking oraz kort ziemny. Przedmiotowy teren położony jest na wewnętrznym terenie kompleksu budynków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na obszarze układu urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru zabytków. Teren Inwestycji jest uzbrojony - znajdują się tu sieci inżynierii miejskiej - kanalizacyjnej, wodociągowej,  gazowej i elektrycznej . Gestorem sieci jest U.E.K. Całość inwestycji zlokalizowana jest Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ( UEK ) i stanowi układ drogowy wewnętrzny UEK. Na terenie inwestycji znajdują się drzewa oraz sieci uzbrojenia podziemnego - wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna, które należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z odrębnymi projektami branżowymi, jeżeli niniejsza przebudowa lub zabezpieczenie jest konieczna. O konieczność przebudowy lub zabezpieczenia poszczególnych branż zdecydują odpowiedni projektanci.

Projektowany obiekt został zlokalizowany na działkach kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 tj. działki nr 225/2 , 227/1 obr.8 Śródmieście.

- Rozwiązania projektowe

  - Sytuacja i rozwiązanie wysokościowe

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano rampę zjazdową do garażu podziemnego, odbudowę nawierzchni po budowie sieci uzbrojenia - kanalizacji, miejsca postojowe oraz chodniki i ścieżki dla pieszych. Rampa do garażu podziemnego będzie dwukierunkowa i będzie miała szerokość 5.60m plus obustronne bezpieczniki szerokości od 0.50m do 0.75m. Wzdłuż rampy należy wykonać murki oporowe zgodnie z odrębnym opracowaniem konstrukcyjnym. Po zachodniej stronie projektowanego boiska znajduje się droga, której nawierzchnia po budowie kanalizacji zostanie odbudowana zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Szerokość drogi będzie wynosiła 4.0m, długość ok. 92m, nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej zgodnej gr. 8 cm typu zgodnego z istniejącą nawierzchnią z kostki na terenie UEK. Droga będzie miała jednostronne pochylenie poprzeczne i zostanie odwodniona poprzez projektowaną studzienkę wodościekową włączoną do projektowanej kanalizacji. Wzdłuż drogi zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.75 x 6.00m. Po południowej stronie planowanego boiska zaprojektowano dodatkowo 4 miejsca postojowe o wymiarach 2.50 x 5.00m. Po wschodniej i północnej stronie boiska zaprojektowano chodniki i ścieżki dla pieszych o szerokości od 2.00m do 2.50m. Chodniki i ścieżki będą posiadały jednostronne pochylenie ( od boiska ) i będą odwadniane powierzchniowo na teren zielony. Wszystkie spadki poprzeczne chodników i ścieżek należy kształtować od boiska i budynków.

W celu rozwiązania wysokościowego i zapewnienia prawidłowego odwodnienia układu drogowego opracowano rozwiązanie warstwicowe oraz przekrój podłużny A-B i C-D.

Przekrój podłużny A-B posiada pochylenia podłużne i=0,00%, i=5,00%, i=15,00%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi R= 23m. Wzdłuż przekroju podłużnego A-B w celu zapewnienia odbioru wód opadowych należy zlokalizować odwodnienia liniowe zapobiegające wlewaniu się wód opadowych do garażu podziemnego. Zaleca się zastosować odwodnienie liniowe o klasie nośności min. D400 na górze i na dole rampy zjazdowej w km: 0+002.00 oraz km: 0+017.90 przekroju A-B.

Przekrój podłużny C-D posiada pochylenia podłużne i=0,70%, i=1,50%, i=3,50%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi R= 500m.

W celu odwodnienia projektowanego układu zaleca się zastosowanie odwodnień liniowych z polimerobetonu z dodatkową ochroną krawędzi z żeliwa, szer. wewn.150mm, ruszty żeliwne mostkowe w klasie obciążenia D400, mocowane do korpusów kanałów bezśrubowo za pomocą czteropunktowego stalowego zatrzasku wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Studzienki wodościekowe zastosować 60cm z osadnikiem gł. min. 80cm. Ruszty zaprojektować o klasie nośności D400.

Studzienki wodościekowe, rewizyjne i rury kanalizacyjne zlokalizowane pod ruchem pojazdów należy wykonać z materiałów posiadających atest do stosowania pod drogami. Odprowadzenie wód opadowych ze studzienek wodościekowych i odwodnienia liniowego będzie przedmiotem odrębnego opracowania branżowego. Wody ze studzienek zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji.

W celu obramowania jezdni manewrowych zaprojektowano krawężniki betonowe wibroprasowane 20/30cm o odkryciu zgodnym z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Krawężniki należy ułożyć na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i  ławie betonowej " z oporem" do 2/ 3 wysokości krawężnika  z betonu C12/15. W celu oddzielenia projektowanego chodnika i bezpieczników od zieleńców należy ułożyć obrzeże betonowe wibroprasowane 8/30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu pod koryto nawierzchni z kostki oraz dowiązaniu do terenu istniejącego.

Istniejące podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G4.

Z materiałów otrzymanych od Inwestora, a dotyczących przewidywanej wielkości ruchu pojazdów na terenie zakładu przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR2.

Należy sprawdzić podłoże pod zaprojektowaną nawierzchnię - wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić 100MPa dla G1. W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem. Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2. Dowiązanie do terenu istniejącego należy kształtować skarpami o pochyleniu nie większym niż 1:1,5.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998  „Roboty ziemne Wymagania i badania”. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie!

  - Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- kategoria ruchu KR2,

- podłoże G4,

Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 0,65xhz=0,65x1,0=0,65m.

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem, nie doprowadzając do zawilgocenia wykopu.

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2.

Z uwagi na powyższe oraz udział w ruchu pojazdów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500kg zaprojektowano konstrukcję nawierzchni według Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r. Tab. 5.6.1.a). przyjęto:

NAWIERZCHNIA DLA KR2 i G4:

- kostka betonowa wibroprasowana - kolorystyka

i typ wg opracowania architektonicznego					gr.8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3					gr.3cm

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 		gr.20cm

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 			gr.20cm

- warstwa odsączająca z materiału spełniającego

warunek szczelności i zagęszczalności					gr.25cm

- geowłóknina separacyjno - filtracyjna, o masie powierzchniowej min. 200g/m2

Łącznie: gr. 76cm

Proj. gr. 76cm  >  65cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ:

- kostka betonowa wibroprasowana - kolorystyka

i typ wg opracowania architektonicznego					gr.8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3					gr.3cm

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 		gr.20cm

- warstwa odsączająca z materiału spełniającego

warunek szczelności i zagęszczalności					gr.15cm

Łącznie: 	gr. 51cm

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU Z KOSTKI GRANITOWEJ

- kostka granitowa typu SJENIT - kolorystyka

i typ wg opracowania architektonicznego					gr.8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3					gr.3cm

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 		gr.12cm

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 			gr.15cm

- warstwa odsączająca z materiału spełniającego

warunek szczelności i zagęszczalności					gr.15cm

Łącznie: 	gr. 53cm

NAWIERZCHNIA typu HANSEGRAND lub równoważna

- warstwa nawierzchni mineralnej typu HanseGrand 0/8mm lub równoważna

gr.3cm

- warstwa nawierzchni mineralnej typu HanseMineral 0/16mm lub równoważna

gr.5cm

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 		gr.12cm

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 			gr.16cm

- warstwa odsączająca z materiału spełniającego

warunek szczelności i zagęszczalności					gr.15cm

Łącznie: 	gr. 51cm

MIEJSCE POSTOJOWE WYZNACZONE ZOSTANĄ INNYM KOLOREM KOSTKI

Zaprojektowano:

- Krawężnik 20/25cm kamienny granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i  ławie betonowej " z oporem" do 2/ 3 wysokości krawężnika  z betonu C12/15 wysokości krawężnika  z betonu C12/15.

- Obrzeże granitowe 8x30cm na ławie "z obustronnym oporem" z betonu C12/15 gr. 15cm.

- Obrzeże typu EKOBORD z tworzywa sztucznego wysokości 10cm mocowane do podłoża za pomocą gwoździ z metalu - zastosowanie pod ruchem pojazdów

Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 15cm pojedynczej warstwy. Nie stosować wapieni! Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm o krzywej przesiewu zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzić do zagęszczenia zgodnie z BN-64/8931-02.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z materiału spełniającego warunek szczelności i zagęszczalności. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

  - Odwodnienie

Planowana inwestycja będzie odwadniana powierzchniowo poprzez wykształcone spadki podłużne i poprzeczne. Przewidziano wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych wynoszących od 1.00 ÷ 15.00% - zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Na terenie Inwestora zostały zlokalizowane studzienki wodościekowe oraz odwodnienie liniowe zbierające wody opadowe z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji opadowej. Odprowadzenie wód będzie przedmiotem odrębnego projektu branży kanalizacyjnej.

  - Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych związany będzie z wykorytowaniem pod projektowane nawierzchnie po wykonaniu kanalizacji i części kubaturowej planowanej inwestycji. W związku z powyższym roboty ziemne związane z nawierzchniami zostaną zawarte w robotach ziemnych dla wykonania projektowanej kanalizacji oraz inwestycji kubaturowej – garaż podziemny i boiska wielofunkcyjnego „FORUM”.

  - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Ewentualne kolizje sieci uzbrojenia podziemnego z planowaną budową będą przedmiotem odrębnych opracowań branżowych. Odpowiedni branżyści zdecydują o konieczności przebudowy lub zabezpieczenia poszczególnych sieci w celu dostosowania przebiegu sieci do projektowanego zagospodarowania.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Cieślik