Załącznik nr 5.1. do SIWZ

Zadanie 1

Pozycja 1

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) zamawiana ilość 3 (trzy) sztuki. Każdy przełącznik w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 24 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps POE+ |
| Porty SFP+/GigaBit Ethernet | 4 port 10G SFP+ (z wkładką ze złączem LC) |
| Port konsoli | Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB i RJ45 |
| Przepustowość przełączania | 128 Gbps |
| Przepustowość | Przepustowość w ramach stosu min. 95 Mpps |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16384 |
| Pamięć | Minimum 1 GB pamięci DRAM i 4 GB pamięci flash |
| Rozmiar tabeli adresów MAC/ tras ipv4/ ipv6 | Obsługa minimum 2000 adresów MAC IPv4 1000 tras IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19", wysokość 1 U |
| Zasilanie | 230V |
| Wyposażenie standardowe | PoE+ min 370W |
| Max pobór mocy | 445W |
| Typ obudowy | Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 U |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 wkładki SFP+ złącze LC - nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta na przełącznik w wyposażeniu standardowym |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 1 pozycja 1:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP+ złącze LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP+ (w jednym zestawie):……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 2

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) – zamawiana ilość 1 (jedna) sztuka. Przełącznik sieciowy w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 24 porty RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP | 4 (obsadzone) |
| Port konsoli | RJ-45/ miniUSB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbps |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamięci 256 MB pamięci DDR3 DIMM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16000 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę WWW |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19”, wysokość 1U |
| Pobór mocy | 48 W |
| Zasilanie | 230V |
| Wyposażenie standardowe | 4 wkładki SFP złącze LC – nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Wymagania dodatkowe | PoE+ min 195W |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta na przełącznik w wyposażeniu standardowym |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 1 pozycja 2:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP złącze LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP (w jednym zestawie) :……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 3

Przełączniki sieciowe (switche sieciowe) – zamawiana ilość 12 sztuk. Każdy przełącznik w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 48 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP/SFP+ | 4 (obsadzone SFP+) |
| Port konsoli | RJ-45/miniUSB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbps |
| Przepustowość | 77.3 Mpps |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 12,38 MB dynamicznie alokowanej pamięci 1GB pamięci DDR3 SDRAM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16384 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę www |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19”, wysokość 1U |
| Pobór mocy | 46,6W |
| Zasilanie | 230V |
| Wymagania dodatkowe | 4 wkładki SFP+ złącze LC – nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta na przełącznik w wyposażeniu standardowym |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 1 pozycja 3:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP+ złącze LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP+ (w jednym zestawie) :……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 4

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) – zamawiana ilość 1 (jedna) sztuka. Przełącznik sieciowy w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 48 portów RJ-45 PoE+ z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP/SFP+ | 4 (obsadzone SFP) |
| Port konsoli | RJ-45/USB micro-B |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 104 Gbps |
| Przepustowość | 77.3 Mpps |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 12,38 MB dynamicznie alokowanej pamięci 1GB pamięci DDR3 SDRAM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16000 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę www |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19”, wysokość 1U |
| Pobór mocy | 476 W |
| Min moc PoE | 382 W |
| Zasilanie | 230V |
| Wymagania dodatkowe | 4 wkładki SFP złącze LC – nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta na przełącznik w wyposażeniu standardowym |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 1 pozycja 4:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP złącze LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP (w jednym zestawie) :……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Pozycja 5

Przełącznik sieciowy (switch sieciowy) – zamawiana ilość 1 (jedna)  sztuka. Przełącznik sieciowy w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Przełącznik sieciowy zarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Porty RJ-45 | 8 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps 2 porty SFP Combo (RJ45 10/100/1000 lub SFP) |
| Porty SFP/SFP+ | 2 (obsadzone SFP) |
| Port konsoli | RJ-45/micro-B USB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbps |
| Przepustowość | 14,8 Mpps |
| Pamięć | 128 MB pamięci Flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamięci 256MB pamięci DDR3 DIMM |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 16000 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez stronę www |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
| Typ obudowy | rack 19”, wysokość 1U |
| Pobór mocy | 18.6W |
| Zasilanie | 230V |
| Wymagania dodatkowe | 2 wkładki SFP złącze LC – nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001 |
| Gwarancja | Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta na przełącznik w wyposażeniu standardowym |

OFERTA WYKONAWCY dla zadania 1 pozycja 5:

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. nazwa producenta modułów SFP złącze LC:………………………. numer katalogowy:……………………………………………………. Ilość oferowanych modułów SFP (w jednym zestawie) :……………………………. Długość gwarancji:………………………………………………………

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): …………………………………….

Łączna wartość oferty dla zadania 1 dla wszystkich pozycji (pozycje 1, 2, 3, 4, 5):

Łączna wartość netto w zł:…………………………………., (słownie:…………………………………………………….)

Stawka podatku VAT (w chwili składania oferty): 23%

Łączna wartość brutto w zł:………………………………….(słownie:…………………………………………………….)

Oświadczam/y, że oferowane urządzenia dla zadania 2 pozycje 1, 2, 3, 4, 5  spełniają wszystkie zawarte w powyższych specyfikacjach wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe zamawianych urządzeń.

Oświadczam/y, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

____________________________________

Podpis Wykonawcy

(uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)