Załącznik nr 5.2. do SIWZ

Zadanie 2

Punkty dostępowe sieci WiFi do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem WLC5520 - zamawiana ilość 10 (dziesięć) sztuk. Każdy punkt dostępowy w następującej konfiguracji:

| Nazwa | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej |
| Łączność | Punkt dostępowy pracujący w standardzie 802.11a/b/g/n/ac /802.11ax obsługa MIMO – min. 4x4:4 obsługa kanałów min 20 i 40 MHz dla 802.11n obsługa kanałów min 20, 40, 80 160 MHz dla 802.11ax obsługa prędkości PHY 6,9 Gbps dla (160 MHz przy 5 GHz) obsługa prędkości PHY 1.5Gbps dla(40 MHz przy 5 GHz and 20 MHz dla 2.4 GHz) obsługa OFDMA and MU-MIMO obsługa 802.11 DFS Dynamic Frequency Selection obsługa MRC obsługa Cyclic Shift Diversity (CSD) wsparcie dla NBASE-T and IEEE 802.3bz wbudowany RF ASIC |
| Zabezpieczenia | wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID współpraca z systemami IDS/IPS uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – 802.11w autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID) obsługa WPA/WPA2/WPA3 802.1X (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników) |
| Zarządzanie | zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP obsługa min. 16 SSID |
| Funkcjonalność dodatkowa: | zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) obsługa min. 16 BSSID obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – 802.11r obsługa mechanizmów QoS: shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik obsługa WMM, TSPEC, U-APSD współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe) komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątku automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN obsługa trybów AP, repeater, bridge konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |
| Wyposażenie dodatkowe | - Licencja umożliwiająca podłączenie do kontrolera WLC-5520 -wersja z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym pracę z wbudowanym kontrolerem mobilnym |
| Zasilanie | Interfejs RJ45 z PoE+ (802.3at) |
| Antena | Wbudowane anteny 2.4 GHz i 5 GHz |
| Typ obudowy | obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wiatach itp. (-15 – 50 oC) , diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji |
| Gwarancja | Minimum 1 rok |
| inne ważne informacje | Wymagana możliwość integracji z obecnie posiadanym kontrolerem Cisco WLC-5520 |

OFERTA WYKONAWCY (dla zadania 2)

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę: nazwa producenta: ……………………………….. model: …………………………………………………… numer katalogowy: ……………………………….. długość gwarancji (w miesiącach):…………..

Oferta cenowa: cena jednostkowa netto całości pojedynczego zestawu w zł: ………… oferowana ilość zestawów: …………… wartość netto (całości dostaw w zł): ……………………………………. Stawka podatku VAT: 23% Wartość brutto (całości dostaw w zł):……………………………………

Oświadczam/y, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie zawarte w powyższych specyfikacjach wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe zamawianych urządzeń.

Oświadczam/y, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

____________________________________

Podpis Wykonawcy

(uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)