KZ-272-33/20

Załącznik nr 10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

na:

„Remont wybranych pokoi dla potrzeb Katedry Finansów i Polityki Finansowej, Katedry Finansów Publicznych oraz remont korytarza w Pawilonie Finansów znajdującego się na terenie kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie”

Remont obejmuje wybrane pokoje;

- Katedra Finansów i Polityki Finansowej pokoje w  Pawilonie Finansów  nr 701,702,703,707,708,714,716,305

- Katedra Finansów Publicznych pokoje nr  704,706,718

- Wymiana kasetonów sufitowych korytarza VII piętra na nowe wraz konstrukcją przyścienną  oraz wymiana uszkodzonych kasetonów na korytarzach pozostałych pięter.

w Pawilonie Finansów na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Adres obiektu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków ul. Rakowicka 27

Kod zamówienia CPV:

45430000-0

45432100-5

45442100-8

45450000-5

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27.

Opracował :

Dział Inwestycji i Remontów; mgr inż. Dariusz Przeniosło

Kraków 2020 r

# 1. Wstęp

Przedmiot zakres stosowania OTWiOR

Przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem :

Remont wybranych pokoi ;

-    Katedra Finansów i Polityki Finansowej pokoje 701,702,703,707,708,714,716,305

-    Katedra Finansów Publicznych pokoje 704,706,718

-  Wymiana kasetonów sufitowych korytarza VII piętra na nowe wraz konstrukcją przyścienną  oraz wymiana uszkodzonych kasetonów na korytarzach pozostałych pięter.

w Pawilonie Finansów na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Opis Techniczny Wykonania i Odbioru robót jest stosowany jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

2. Ogólny zakres robót

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej na obiekcie, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Wizja lokalna następuje w uzgodnionym terminie z upoważnionymi przedstawicielem Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Ekonomicznego (mgr inż. Dariusz Przeniosło). Ryzyko niedokonania wizji lokalnej (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji : np. niewłaściwej wyceny pracy, niewłaściwej oceny terminu wykonania zadania ) ponosi wyłącznie Wykonawca. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem przed złożeniem oferty, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

Całe przedsięwzięcie budowlane przewidziane jest do realizacji w jednym etapie. Termin realizacji 8 tygodni od zawarcia Umowy.

Zakres prac obejmuje:

a)   montaż nowych tynków STG na ściankach na konstrukcji metalowej

b)   roboty szpachlarsko, malarskie w tym gładzie nas sufitach

c)   wykonanie zabezpieczeń posadzek, ścian, okien, wyposażenia przed zniszczeniem podczas wykonywania prac

d)   zerwanie wykładzin dywanowych, z pcv z posadzki wraz niezbędnymi warstwami, wylewkami

e)   prace demontażowe osprzętu elektrycznego włączniki lampy, gniazda, głośnik , klimatyzatory ,kratki wentylacyjne, umywalki , odpływy, zaworki, żaluzje, rolety, panele sterownicze itp.

f)   naprawa, wykonanie wylewek cementowych, samopoziomujących, wykonanie podkładu pod nową wykładzinę

g)  montaż paneli winylowych wraz z listwami wykończeniowymi w pełnej technologii producenta, montaż progów drzwiowych

h)  montaż nowego osprzętu elektrycznego gniazda włączniki z ramkami , lampy, kasety podłogowe

i)  wykonanie przeróbek instalacji 230v , komputerowej teletechnicznej itp., kucie bruzd chowanie kabli, zaprawianie bruzd, przedłużanie kabli pod nowy osprzęt elektryczny, audio video wykonanie nowych instalacji elektrycznych internetowych.

j)  montaż zdemontowanych włączników gniazd głośników, kratek wentylacyjnych, klimatyzatorów, panelów regulacyjnych itp

k)   wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego

l)  wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji 230v

m) prace porządkowe po remoncie

n) montaż żaluzji po remoncie, rolet z ich ewentualna naprawą przycięciem.

i) demontaż umywalek, przeróbka instalacji wod Kan, wykonanie wzmocnień pod umywalkę na ściankach STG, ponowny montaż po wykonaniu flizowania z płytek

o) demontaż , ponowny montaż grzejników po ułożeniu paneli winylowych

p) demontaż, obcięcie, pasowanie, skrzydeł drzwiowych i ponowny montaż po remoncie

r) sprzątanie po remoncie , mycie okien , podłóg , drzwi, grzejników.

s) wykonanie demontaż niezbędnych rusztowań

3 Zakres i opis prac do wykonania :

Prace remontowe wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca do prac skieruje wykwalifikowanych pracowników. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie. Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby nie  objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm – muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydana przez upoważnione do tego jednostki. Wszystkie używane do tego materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, i być gatunku pierwszego. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia , bez których nie można go wykonać. Rozliczenie wykonanych prac jest obmiarem powykonawczym. Podział kosztów na trzy etapy finansowania ;

- Katedra Finansów i Polityki Finansowej pokoje 701,702,703,707,708,714,716,305

- Katedra Finansów Publicznych pokoje 704,706,718

3.  Wymiana kasetonów sufitowych korytarza VII piętra na nowe wraz konstrukcją przyścienną  oraz wymiana uszkodzonych kasetonów na korytarzach pozostałych pięter.

gdyż jest to niezbędne Zamawiającemu do obciążenia danej Katedry.  Usunięcie gruzu i odpadów poremontowych, z budynku odbywać się będzie na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt. Może także zachodzić konieczność pracy na dwie zmiany i w dni świąteczne wolne od pracy bez dodatkowej zapłaty ze strony Zamawiającego jak również w godzinach nocnych. Dlatego Wykonawca powinien przewidzieć to w wycenie robót w kosztach pozycji. Posadzki, okna, drzwi, grzejniki, umywalki, wc,  i inne w remontowanych i nie remontowanych pomieszczeniach Wykonawca zabezpieczy oklei taśmą folią grubą i papierem perforowanym by nie dopuścić do zniszczenia i pomalowania. Kratki wentylacyjne należy zdemontować, oczyścić umyć pomalować i zamontować po obłożeniu ścian płytami suchego tynku na konstrukcji stalowej. Na narożnikach zewnętrznych należy zamontować narożniki aluminiowe (kątowniki) a na pęknięciach ścian, sufitów siatkę z włókna szklanego. Wystające elementy ścian np. haki, uchwyty montażowe, wentylacji ,karniszy, gwoździe, wkręty, itp. należy usunąć przed malowaniem a miejsca naprawić. Sufity i ściany należy zeskrobać, zmyć, odgrzybić, wykonać gładź i pomalować tam gdzie zachodzi taka konieczność. Istniejący sufit z kasetonów należy zdemontować wraz z konstrukcją , wykonać nową konstrukcje pod nowy z płyt 60*60 cm Thermatexu z warstwą izolacyjną cieplną. Zacieki, plamy, przenikania zlikwidować, całość zagruntować unigruntem, preparatem grzybobójczym. Ściany, sufity pomalować farbą emulsyjną akrylową odporną na zmywanie, w kolorze białym (sufity) i pastelowym (ściany). Kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji zamawiającego. Malowanie należy wykonać  tyle razy aby efekt końcowy malowania nie pozostawiał, smug, przebarwień, przenikań i dotyczy to każdego rodzaju prac malarskich. Rurki instalacji c.o należy pomalować farbą ftalową, ekologiczną, odporną na wysoką temperaturę. Instalacje p.poż, alarmową  przewody czujki, kamery należy odłączyć na czas trwania remontu i dokonać ponownego montażu po wykonaniu prac. Zakres tych prac należy wykonywać w uzgodnieniu z firmą serwisującą dany system która ma podpisaną umowę z UEK. Osoby odpowiedzialne do kontaktu z którymi ma być to uzgodnione będą wskazane przez Dział Inwestycji i Remontów. Koszty tych czynności należy ująć w wycenie tych prac remontowych i nie podlegają one dodatkowemu wynagrodzeniu.

Lampy sufitowe oświetleniowe należy w delikatny sposób zdemontować dokonać ich przeglądu , poddać oczyszczeniu i umyciu. Gniazda elektryczne włączniki należy zdemontować i zabezpieczyć na czas remontu . Przewody instalacji należy przedłużyć i zamontować nowe puszki elektryczne, dokonać ponownego montażu po obłożeniu ścian STG. Osprzęt elektryczny włączniki gniazda ramki  itp. należy wymienić na nowe, takiego producenta jaki był na wyposażeniu remontowanego pomieszczenia .  W pomieszczeniu NR 707,701  należy dokonać chowania kabli elektrycznych w posadzce i ścianach. Wykuć bruzdy i zamontować kasety podłogowe z gniazdami instal. elektr i komputerowej. Florbox do paneli Min 6 portów w kasecie podłogowej. W tym 4 gnizada elektr, 2 komp . Przewody instalacji komputerowej 6 kategorii należy pociągnąć od serwera z szafy głównej znajdującej się na korytarzu budynku na tym piętrze. Po wykonaniu instalacji dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej . Na suficie należy zamontować lampy które zostały zdemontowane na czas remontu pomieszczeń.

Głośniki systemu DSO należy zdemontować i po wykonaniu prac okładzinowych dokonać ich ponownego montażu. Umywalki w pomieszczeniach należy zdemontować na czas remontu wraz z odpływami i zaworkami. Dokonać przedłużek instalacji wodnej odpływowej a po wykonaniu obłożenia ścian STG należy zamontować nowe umywalki ponownie raz z bateriami stojącymi. Uwzględniając nowe zaworki ,wężyki, odpływy i uchwyty konstrukcyjne montażowe. Na ścianie z umywalką wykonać fartuch z płytek ściennych o min. wymiarze 2.0 m2.

Wykładzinę pcv, dywanową z posadzki należy zerwać wywieźć i zutylizować. Wylewkę należy skuć , naprawić, wykonać samo poziom z zaprawy na całości posadzi. Następnie dokonać montażu nowej wykładziny z paneli winylowych wraz z cokolikami przyściennymi w pełnej technologii producenta. Listwy wysokie cokolikowi min 6 cm. W przypadku konieczności na łączeniu wykładziny pcv z panelami dokonać montażu progów drzwiowych. Drzwi pomieszczeń należy zdemontować podciąć wyregulować i ponownie zamontować po remoncie tak by nie ocierały o nową posadzkę i ościeżnicę. Ościeżnice drzwiowe należy oczyścić i pomalować. Na narożnikach płyt STG należy zamontować narożniki kątowe ochronne nierdzewne, aluminiowe.  Okna, naświetla od strony korytarza należy okleić folią bezbarwną, matową. Całe pomieszczenie remontowane należy posprzątać . Okna, podłogi, drzwi, grzejniki należy umyć .

Prace na korytarzu – istniejące kasetony sufitowe na 7 piętrze około 130 m2 należy zdemontować w ostrożny sposób. Gdyż zostają one wykorzystane , wbudowane do wymiany na poniższych kondygnacjach. W miejscu starego sufitu należy wykonać nowy ruszt, konstrukcje pod nowy sufit systemowy z płyt 60*60 cm Thermatexu. Płyty sufitu nowego w kolorze białym struktura ziarna. Zdemontowane dobre nie zniszczone kasetony sufitowe z 7 piętra należy zabudować uzupełnić na poniższych kondygnacjach budynku. Ściany ,słupy na korytarzu 7 piętra należy poszpachlować i pomalować farbą lateksową odporną na zmywanie. Odłączenie na czas remontu czujek p.poż ,systemu DSO, monitoringu należy uzgodnić z służbami UEK zajmującymi się tymi systemami. Koszty odłączeń i podłączeń tych operacji należy uwzględnić w cenie oferty.

„Gruz i odpady poremontowe należy wynieść wywieźć i zutylizować”. Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r ( Dz.U.2013 poz. 21 tekst jedn. Z póź.  zm. na Wykonawcy Robót leży obowiązek wywozu i utylizacji gruzu odpadowego i remontowego przy wykonywaniu prac zleconych. Wykonawca zadania przetargowego gruz i odpady remontowe produkuje i winien go wywieźć i zutylizować w ilości przez siebie wyprodukowanej a Inwestorowi przedstawić stosowne dokumenty do wglądu że tej czynności dokonał. Ceny jednostkowe w przedmiarze robót obejmują te czynności a Wykonawca winien ująć to w swojej wycenie.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) pracowników fizycznych, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. robót remontowo - wykończeniowych. Powyższy wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru, tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zorganizuje dla swoich pracowników zaplecze socjalne na terenie kampusu. Między innymi szatnie pomieszczenie do spożywania posiłków, składowania materiałów, niezbędnych do wykonania zadania w ramach niniejszej umowy. Na ustalonym spotkaniu przed przystąpieniem do prac wykonawca uzgodni z zamawiającym, kolejność wykonania prac. Obowiązek i możliwości wykonania robót w danym dniu, godzinach spoczywa na wykonawcy. To on koordynuje, ustala ściśle terminy  pracy z wyprzedzeniem minimum trzydniowym z poszczególnymi użytkownikami, działami, służbami administracyjnymi, technicznymi, możliwość ich wykonania, za pisemnym potwierdzeniem. Pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie., gdyż prace wykonywane są w ciągu roku akademickiego . Po uzgodnieniu terminów z użytkownikami pomieszczeń informuje dwa dni wcześniej zamawiającego, odpowiedzialnego za zadanie by mógł on powiadomić inne służby np. ochronę, portierów  że  praca CICHA będzie wykonywana np. w godzinach nocnych. W tym przypadku wymagane jest by wykonawca każdorazowo informował kto będzie wykonywał prace z imienia nazwiska i w jakich godzinach z nr tel. kontaktowym osoby odpowiedzialnej ze strony wykonawcy.

Pracownicy firmy wykonawczej maja posiadać identyfikatory imienne z nazwą firmy w widocznym miejscu na odzieży. Zamawiający wymaga, by odzież była z logo firmy wykonawczej w celu rozpoznawania ludzi poruszających się na terenie kampusu po remontowanych pomieszczeniach.

Wykonawca podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, odpowiada za rzeczy tam będące. Dlatego powinien dbać o ich stosowne zabezpieczenie i nie pozostawianie pomieszczeń bez zamknięcia po opuszczeniu.

4. Dodatkowe wytyczne do wyceny robót.

a) Z uwagi na charakter prac, wycenę należy oprzeć na czynnościach opisanych w pozycjach i OTWiOR .

b) wizji lokalnej  (zalecane)

c) Należy dokonać zabezpieczenia całości elementów przed zniszczeniem (posadzek nie objętych remontem wykładzin PCV , stolarki, okiennej, drzwiowej, grzejników i innych elementów) które mogły by zostać uszkodzone w przypadku wykonywania prac. Koszty zabezpieczenia należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych danej pozycji.

d) Tam gdzie zachodzi konieczność należy wydzielić część korytarza , holu , wykonać zabudowy z płyt OSB, z tymczasowymi drzwiami wejściowymi  sufit, ściany zabudowy zabezpieczyć folią, tak aby podczas remontu nie zanieczyszczać pozostałej części korytarza. Koszty wykonania, demontażu  zabudów uwzględnić w cenach jednostkowych pozycji wycenianych do przetargu.

e) Powierzchnie  podłóg, sufitów, ścian uszkodzonych w czasie remontu należy naprawić, uzupełniając identycznie jak przyległe płaszczyzny.

f) Za konieczne uznaje się przestrzeganie obowiązujących przepisów  BHP i oznakowanie terenu prac informacjami typu : uwaga remont , nie wchodzić, świeżo malowane. W przypadku braku prawidłowego oznakowania Inwestor może obciążyć Wykonawcę kosztami tego zabezpieczenia i potrącić z faktury końcowej.

g) Dobór kolorystyczny materiałów należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru.

5. Informacje o terenie budowy:

Przedmiotowy budynek znajduje się w terenie zabudowanym. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu. Inwestor zapewnia dostęp do mediów istniejących na działce i będących w gestii inwestora. Prace wykonywane będą według harmonogramu i uzgodnień z użytkownikiem danego pomieszczenia. Pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie  gdyż prace wykonywane będą w czasie trwania roku akademickiego .Trzeba zatem w trakcie prac zapewnić spełnienie warunków BHP dla użytkowania nie objętych remontem . Prace muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia bądź uszkodzenia pozostałych elementów budynku, prace należy wykonywać w sposób ostrożny i bez zapylenia i zabrudzenia pozostałej części pomieszczeń ,zajmowanego terenu, placu budowy.

W razie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu niezwiązanego z przedmiotem Zamówienia Wykonawca na swój koszt dokona stosownych napraw i wymian.

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, p. poż. i ochrony przed kradzieżą. Do obowiązku Wykonawcy należy dbałość o schludny wygląd zatrudnianych przez niego pracowników, oznakowanie odzieży nazwa firmy Wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby. Ewentualne kary wynikające z nieprzestrzegania przez jego pracowników przepisów BHP i p.poż oraz innych obowiązujących na budowie obciążają Wykonawcę i zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na stanowiskach pracy, sprzątania ich po zakończeniu robót oraz do usunięcia pozostałych po procesie produkcyjnym materiałów i odpadów z budynku i umieszczanie ich w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. W razie uchybienia powyższemu Zamawiający po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych uchybień i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości będzie uprawniony do wykonania prac porządkowych na koszt Wykonawcy, a wydatki z tym związane zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- Ewentualne oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Jeżeli w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady. W razie nie usunięcia wady zgodnie z powyższym, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot umowy i dalszego obowiązku realizacji prac. Koszty usunięcia wad zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

- Zgłoszenie właściwej osobie koordynującej Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych pismem do Zamawiającego. W przypadku braku takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Koordynatora Zamawiającego, odkryć wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną lub równoważnych. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty (w tym p. poż.), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach i szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót oraz zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji.

7. Prace towarzyszące i tymczasowe.

Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania (robót podstawowych) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w łącznej cenie oferty (w cenie robót podstawowych) . W zakres tych prac wchodzą między innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy, , wind przyściennych, transportowych, transport materiałów w miejsce wbudowania, rozruch urządzeń, zajęcie chodnika, sporządzenie i dostarczenie inwestorowi dokumentacji odbiorowej - za te prace Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

8 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu, znaki tablice informacyjne żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu pieszego. Wszystkie znaki informacje zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

- Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń i wewnętrznych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

9. Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Zarządzający nadzoruje, współpracuje i koordynuje prace oraz ściśle współpracuje z Zamawiającym.

10.	Materiały i urządzenia

- Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych opisach technicznych wykonania i odbioru robót . W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi opisami technicznymi wykonania i odbioru robót i muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w specyfikacji  technicznej, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

11. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na żądanie zarządzającego, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania na jego żądanie.

Jeżeli projekt lub opisy techniczne wykonania i odbioru robót przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

12. Transport

Wszystkie drogi w obrębie projektowanego zamierzenia budowlanego są drogami utwardzonymi. Najbliższe składowisko gruzu i materiałów rozbiórkowych znajduje na Baryczy.

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić realizację robót zgodnie z harmonogramem i wymaganiami BHP oraz ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13.	Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

# 14. Odbiory robót i podstawy płatności

O zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia inwestora pisemnie. Informacja ma być złożona w Sekretariacie Głównym Uczelni dzienniku podawczym (budynek Domek Ogrodnika przy ul. Rakowickiej 27) za potwierdzeniem złożenia i adnotacją do Działu Inwestycji i Remontów z powołaniem się na umowę.

Przed dokonaniem odbioru na 7 dni wcześniej, przed datą końcową obowiązywania podpisanej umowy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi za potwierdzeniem pisemnym ze strony Zamawiającego Inspektora, Koordynatora,  obmiary szczegółowe wykonanych prac i rozliczenie finansowe wg załączonej tabeli przetargowej, w wersji papierowej 3 egzemplarze i elektronicznej (plik Excel 1 szt ) z wyliczeniem ilości i szczegółowym opisem remontowanych pomieszczeń do weryfikacji. Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią firmowa i podpisane przez wykonawcę i kierownika robót ze strony wykonawcy podanego do realizacji zamówienia. W terminie 7 dni Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanych prac.

W terminie ustalonym zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. Odbioru końcowego dokona komisja zwołana przez zamawiającego w skład której wejdzie osoba odpowiedzialna za zadanie, temat i przedstawiciel użytkownika. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczności wykonania robót poprawkowych komisja odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru lub dokonać odbioru z wyszczególnieniem usterek i podaniem terminu ich usunięcia. Nie usunięcie usterek w terminie upoważnia komisję do dokonania potrąceń należności lub zlecenia usunięcie usterek na koszt Wykonawcy. Przed dokonaniem odbioru na 7 dni wcześniej, przed datą końcową obowiązywania podpisanej umowy. Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią firmowa i podpisane przez Wykonawcę i kierownika robót ze strony Wykonawcy podanego do realizacji zamówienia. W terminie 7 dni Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanych prac. Wykonawca przedłoży również certyfikaty , atesty, aprobaty na zamontowane materiały. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisany , opieczętowany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru-robót który jest dołączony do złożonej faktury na dzienniku podawczym uczelni w Budynku Domek Ogrodnika przy ul. Rakowickiej 27 na terenie kampusu UEK w Krakowie.

16.	Przepisy związane

# 16.1. Normy i normatywy

# Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

# 16.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

# Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

# Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

# Ustawa  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

# Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn.zm.).

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Osobami upoważnionymi ze strony Inwestora do udzielania informacji z zakresu remontu :

Dział Inwestycji i Remontów UEK w Krakowie - mgr inż. Dariusz Przeniosło Tel.: 012 293-75-36.